建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10亿只锂电池盖帽项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南东方新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张豹410721198912190592 |  | 联系人 | 刘恒飞 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市凤泉区大块镇大块村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13462307163 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇大块村 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2018-410704-39-03-020834 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 迁建 |  | 行业类别及代码 | C3399 其他未列明金属制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资 （万元） | 12 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.1% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |  |  |  |
| 一、项目由来 河南东方新能源有限公司位于新乡市凤泉区大块镇大块村，租赁新乡市东方电气有限责任公司现有厂房进行生产。公司主要生产锂电池盖帽，目前现有1个项目，为年产2亿个锂电池盖帽项目。随着市场经营规模的扩大，目前企业的生产规模已无法满足订单的需要，因此企业决定投资12000万元建设年产10亿只锂电池盖帽项目。该项目租赁新乡市东方电气有限责任公司厂房进行生产，经现场查勘，该项目所在地为空厂房，设备未到位，不具备生产能力。 本项目为年产10亿只锂电池盖帽项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令1号）中二十二、金属制品业第67条金属制品加工制造中的其他（仅切割组装除外），故应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，本公司承担了该项目的环境影响评价工作。通过现场勘察调查和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》及相关环保法律法规的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设与当地规划相符性 本项目选址位于新乡市凤泉区大块镇大块村，租赁新乡市东方电气有限责任公司现有厂房，用地性质为工业用地。本项目选址位于凤泉区共渠行洪区内，根据凤泉区水利局出示的证明，该项目距离共渠主河槽较远，不会对共渠行洪造成影响。公司承诺当影响行洪时， 将根据政府要求进行无条件搬迁。根据《新乡市凤泉区大块镇总体规划（2012 -2020）》，该项目所占用地为工业用地，符合大块镇总体规划。 三、厂区四周环境及环境敏感目标 本项目位于新乡市凤泉区大块镇大块村。项目四周环境为：本项目东面为本公司原租赁厂房，南面西面为新乡市东方电气有限责任公司厂房，北面为新乡市东方电气有限责任公司办公楼和本公司租赁厂房。项目四周环境保护目标为：东距本项目100m处的大块镇居民，西距本项目380m处的北阎庄村，地理位置见图1。 北阎庄村380m 东方电气公司 本项目 大块镇居民区 100m 图1 项目地理位置示意图 四、工程内容及规模 1、项目概况及建设情况 本项目的基本概况见表1。 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产10亿只锂电池盖帽项目. 2; 建设单位; 河南东方新能源有限公司. 3; 产品方案; 锂电池盖帽10亿只/年. 4; 项目地址; 新乡市凤泉区大块镇大块村. 5; 占地面积; 5000m2. 6; 总投资（万元）; 12000. 7; 定员与工作制度; 项目新增员工20人，年工作日300天，三班生产（8h/班）. 8; 排水去向; 废水经东方电气公司化粪池处理后定期外运. 本项目选址位于新乡市凤泉区大块镇大块村，租赁新乡市东方电气有限责任公司现有厂房进行生产。经现场查勘。项目为空厂房，生产设备未到位，不具备生产能力。项目现状情况详见图2，工程主要情况见表2。 表2 项目工程情况一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 厂房; 1座; 现有. 2; 公用工程; 供水; 厂区地下水; 现有. 供电; 当地供电所统一供电; /. 3; 环保工程; 生活污水; 利用东方电气公司化粪池一座; 现有. 废气; 焊烟净化器; 新建. 图2、项目厂房现状图 2、主要生产设备 项目主要生产设备，详见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 冲床; GS-30C型高速; 50台; /. 2; 组装机; 新结构动力型; 70台; /. 3; 组装机; 老结构能量型; 80台; /. 4; 激光点焊机; 150A; 60台; /. 5; 激光点焊机; 300A; 30台; /. 6; 外观检测机; GM-18H型; 20台; /. 7; 外观检测机; GM-14H ，26H型; 5台; /. 8; 内阻分选机; KS-CSD-3CCD; 20台; /. 9; 离心烘干机; /; 10台; /. 3、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表4。 表4 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 铝材; t/a; 900; /. 2; 钢带; t/a; 900; /. 3; 密封圈; t/a; 170; /. 4; 电; 度/a; 120万; /. 五、项目建设与备案相符性分析 本项目已经新乡市凤泉区发展和改革委员会备案，项目代码为2018-410704-39-03-02 0834（详见附件）。本项目与备案一致性分析见下表。 表5 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 产品; 锂电池盖帽; 锂电池盖帽; 相符. 投资; 12000万元; 12000万元; 相符. 设备; 组装机、激光电焊机、超声波焊机、离心烘干机、内阻分选机、外观检测机; 组装机、激光电焊机、离心烘干机、内阻分选机、外观检测机; 基本相符. 生产 规模; 10亿只/年; 10亿只/年; 相符. 生产 工艺; 外购件-装配-焊接-分选-检测-烘干-成品。; 外购件-冲压-装配-焊接-分选-检测-烘干-成品。; 基本相符. 建设 地点; 新乡市凤泉区大块镇大块村; 新乡市凤泉区大块镇大块村; 相符. 由上表可知，本项目的建设与备案基本一致。 六、项目建设与产业政策相符性分析 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录2011本》（2013修正），该项目生产工艺、产品、规模及生产设备均不属于限制类和淘汰类类别，为允许类项目，符合国家产业政策相关要求。本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表6 项目与产业政策一致性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查无相关对应条款; /; /. 限制类; /; 查无相关对应条款; /; 不属于. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 查无相关对应条款; /; 不属于. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关对应条款; /; /. 2、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市凤泉区大块镇大块村。; 不属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 不属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 新乡市 集中水源地保护区; 新乡市三水厂地下水饮用水源保护区（32眼井）; 一级保护区范围：共产主义渠大堤外侧以北,东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域；二级保护区范围：北外环路北沿以北,周村、及马坊村南以南,京广铁路以西,一级保护区西界往西1300米以东的区域。; 项目距新乡市三水厂地下水饮用水源保护区（32眼井）二级保护区边界4150m; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为金属制品加工项目; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址新乡市凤泉区大块镇大块村; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）；; 本项目为金属制品加工项目，不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工; 属于. 本项目属于实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目应编制环境影响报告表; 不属于 豁免类. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目属于金属制品加工项目，应编制环境影响报告表。; 不符合简化审批程序要求. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为一类工业项目。; 不属于重污染项目. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 项目选址位于新乡市凤泉区大块镇大块村，不属于废水排放量大的建设项目; 不属于重污染项目. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本公司主要生产锂电池盖帽，目前现有1个项目，为年产2亿个锂电池盖帽项目。该项目于2017年1月6日经新乡市凤泉区环保局批复（凤环审（2017）003号），目前该项目正在进行自主验收。现有工程的主要污染因素有废水、废气、固废和噪声，根据该项目环评报告和现场踏勘结果，现有项目具体污染情况如下： （1）废水 该项目无生产废水，产生的废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，定期清运。 （2）废气 该项目废气主要为注塑、点胶废气和焊接废气。 注塑和点胶工段废气污染物主要为非甲烷总烃，由集气罩收集后经管道送至低温等离子体设施处理，处理后尾气经15m排气筒排放。处理后非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2非甲烷总烃120mg/m3、10kg/h限值要求。非甲烷总烃排放量为0.0351 t/a。 焊接废气利用焊烟净化器进行治理，处理后焊烟排放量为0.04t/a。同时企业加强车间通风，采取治理措施后，不会对周围环境造成较大影响。 （3）噪声 营运期厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （4）固废 该项目固废主要为废边角料，收集后定期出售。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 凤泉区位于新乡市北部，总面积115.614km2。东北与卫辉市搭界，南同新乡市牧野区接壤，西北与辉县市毗邻，距市中心10km，107国道、京广铁路穿境而过。 2、地形地貌 凤泉区地处太行山山前倾斜平原与黄河冲积平原的过渡地带，总地势是西北高、东南低，坡降为1~1.5%，地面标高70—110m，地形平坦。 根据国家地震局《中国地震裂度区划图（1990）》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，项目所在地地震基本裂度为六度。 3、地质构造 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 4、气候、气象 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年平均风速2.08m/s。 5、水文条件 （1）地表水体 地表水主要有百泉河、共产主义渠和民生渠。共产主义渠和民生渠属海河流域，目前水质超过V类标准，主要超标物质为COD、NH3-N。 ①百泉河：发源于河南辉县百泉镇的太行山南麓苏门山下百泉池，入新乡后也叫“大清河”。大、小清河在新乡县合河镇相汇，成为卫河的主河道。 ②共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长约88km，功能区划为V类水体，目前水质超过V类标准。 ③民生渠：民生渠是共渠的支流，属海河流域，全长12.5km，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准。 （2）地下水 该地区地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4－8m，底板埋深71－87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73－97m，底板埋深124－137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 （3）饮用水源地 该地区饮用水源主要有新乡市饮用水源地、南水北调总干渠等。 南水北调中线工程：南水北调中线总干渠全长1277公里，在我省境内有731公里，其中，新乡段工程渠线长度77.73公里。它从焦作进入新乡段的辉县市王敬屯乡，沿着太行山前100米高程自西向东，先后经过辉县市、凤泉区、卫辉市的14个乡镇、99个行政村，穿过沧河后进入鹤壁市淇县。工程规划在新乡市设4个分水口，分别是辉县市的郭屯、路固、凤泉区的老道井，卫辉市的温寺门。 6、土壤植被 凤泉区土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地为主。 凤泉区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 7、矿产资源 主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的环境空气质量日报，选用2018.6.17~2018.6.23发布的凤泉区空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表9 凤泉区环境空气质量数据（2018.6.17~2018.6.23） 环境因子; AQI; PM10; PM2.5; 质量状况. 2018.6.17; 140; 94; 51; 轻度污染. 2018.6.18; 98; 84; 53; 良. 2018.6.19; 120; 69; 48; 轻度污染. 2018.6.20; 162; 80; 51; 中度污染. 2018.6.21; 148; 101; 63; 轻度污染. 2018.6.22; 167; 73; 34; 中度污染. 2018.6.23; 194; 74; 45; 中度污染. 执行标准; /; 150μg/m3; 75μg/m3; /. 达标情况; /; 出现超标; 出现超标; /. 由上表可知，PM10 和PM2.5等常规监测因子均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，出现超标现象，AQI指数为良到重度污染。由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5、PM10因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域最近的地表水体为民生渠，民生渠最终汇入卫河，其规划水体功能为V类，评价引用鹤壁市对卫河皇甫责任断面的监测数据，数据见下表。 表10 卫河皇甫责任断面监测数据（2018年1月-5月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 12-36; 0.45-3.225; 0.16-0.32. 断面标准; 40; 4.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，地表水质量现状能够满足河流断面标准要求，目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将持续改善新乡市水环境质量。 3、地下水 地下水监测数据引用《新乡市金磊电源材料有限公司锂电池负极片回收处理项目环境影响评价报告书》地下水监测数据，该项目地下水监测由洛阳嘉清检测有限公司于2017年5月7日至8日进行，一共进行2天，每天报一组有效数据。 地下水现状监测结果统计情况见下表。 表11 地下水水质监测结果 点 位; 项 目; 测 值; 标准指数 范围; 超标率 (%); 最大超标 倍数; 标 准. 1#石庄村 水温12.5~12.6℃ 井深40m 水位20m; pH; 7.80-7.82; /; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 240-249; 0.533-0.553; 0; 0; ≤450. 氨氮; ＜0.02; 0.1; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; 0.52-0.55; 0.173-0.183; 0; 0; ≤3.0. 镍; <0.005; 0.1; 0; 0; ≤0.05. 钴; 0.0009-0.001; 0.008-0.01; 0; 0; ≤0.05. 锰; <0.01; 0.1; 0; 0; ≤0.1. 铁; <0.03; 0.1; 0; 0; ≤0.3. 硝酸盐（以N计）; 0.29-0.31; 0.0145-0.0155; 0; 0; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）; <0.001; 0.05; 0; 0; ≤0.02. 溶解性总固体; 321-335; 0.321-0.325; 0; 0; ≤1000. K+; 6.15-6.94; /; /; /; /. Na+; 20.8-23.2; /; /; /; /. Ca2+; 45.9-47.2; /; /; /; /. Mg2+; 29.3-32.2; /; /; /; /. CO32-; 0; /; /; /; /. HCO3-; 325-331; /; /; /; /. 氯化物; 13.9-15.2; 0.0556-0.0608; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; 80.9-84.1; 0.3236-0.3364; 0; 0; ≤250. 2 #金磊电源 水温12..1~12.6℃ 井深38m 水位19m; pH; 7.77-7.81; /; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 271-275; 0.704-0.707; 0; 0; ≤450. 氨氮; ＜0.02; 0.34-0.4; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; 0.49; /; 0; 0; ≤3.0. 镍; <0.005; 0.1; 0; 0; ≤0.05. 钴; 0.0004-0.0005; 0.008-0.01; 0; 0; ≤0.05. 锰; <0.01; 0.1; 0; 0; ≤0.1. 铁; <0.03; 0.1; 0; 0; ≤0.3. 硝酸盐（以N计）; 4.36; 0.218; 0; 0; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）; <0.001; 0.05; 0; 0; ≤0.02. 溶解性总固体; 275; 0.275; 0; 0; ≤1000. K+; 4.32-4.36; /; /; /; /. Na+; 6.12-6.18; /; /; /; /. Ca2+; 70.8-71.3; /; /; /; /. Mg2+; 23.2-23.5; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 279-285; /; /; /; /. 氯化物; 14.6-14.8; 0.0584-0.0592; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; 33.6-33.7; 0.1344-0.1348; 0; 0; ≤250. 3 #北闫庄村 水温13.2-13.4℃ 井深35m 水位18m; pH; 7.79-7.80; /; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 243-246; 0; 0; ≤450. 氨氮; <0.02; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; 0.58; /; 0; 0; ≤3.0. 镍; <0.005; 0.1; /; /; ≤0.05. 钴; 0.0013-0.0015; 0.026-0.03; /; /; ≤0.05. 铁; <0.03; 0.1; /; /; ≤0.3. 锰; <0.01; 0.1; /; /; ≤0.1. 硝酸盐（以N计）; 0.25-0.27; 0.0125-0.0135; 0; 0; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）; <0.001; 0.05; 0; 0; ≤0.02. 溶解性总固体; 342-345; 0.342-0.345; 0; 0; ≤1000. K+; 31.1-31.6; /; /; /; /. Na+; 40.5-40.8; /; /; /; /. Ca2+; 43.4; /; /; /; /. Mg2+; 32.4-32.9; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 341-345; /; /; /; /. 氯化物; 14.1-14.6; 0.0564-0.0584; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; 94.1-94.6; 0.376-0.378; 0; 0; ≤250. 由各井位地下水监测结果可知，监测点位各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为52~58dB(A)、夜间44~48dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为大面积的人工种植的农作物等。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别如下表所示。 表12 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气、 声环境; 大块镇居民; 东; 100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 北阎庄村; 西; 380. 饮用水源; 新乡市三水厂地下水饮用水源保护区; 东南; 4150; 地下水饮用水源保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标准限值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. TP; 0.4mg/L. NH3-N; 2mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 总硬度; 450mg/L. 耗氧量（CODMn）; 3mg/L. 总大肠菌群; 3.0个/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; TSP; 年平均：200μg/m³； 24h平均：300μg/m³. PM10; 年平均：70μg/m³； 24h平均：150μg/m³；. PM2.5; 年平均：35μg/m³； 24h平均：75μg/m³；. SO2; 年平均：60μg/m³； 24h平均：150μg/m³； 1h平均：500μg/m³；. NO2; 年平均：40μg/m³； 24h平均：80μg/m³； 1h平均：200μg/m³；. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度 （m）; 无组织排放监控限（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表15。 表15 环境噪声排放标准单位：dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; 2类; 60; 50. 3、固废 企业产生的固体废物应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及2013修改单要求进行。 |
| 总 量 控 制 标 准 | / |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程： 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 冲压：将外购的钢板、铝带通过冲床加工成盖帽所需零件。 装配：将密封圈、金属零件进行整体的组装。 焊接：利用激光机激光机将组装好的各个零件焊接在一起，形成一个整体，即初产品。该工段会有焊烟产生，识别为颗粒物。 分选：利用分选机检测初成品的内阻和高度。 检测：利用检测设备检测初产品的外观是否有不良现象。 烘干：通过烘干机对检测合格的初产品进行烘干（电加热），主要是为了去除产品上可能含有的水分。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表16。 表16 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 经化粪池处理后定期清运. 废气; 焊接; 颗粒物; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 冲床、组装机等; 噪声; 减震及厂房隔音. 固废; 冲压; 废边角料; 集中收集后暂存于一般固废堆场，定期外售. 废冲压油; 集中收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位进行处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物 | 41.7mg/m3 0.9t/a | 2.1mg/m3 0.045t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （0.48t/d） | COD | 350mg/L，0.0504 t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0288t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0036t/a | 0 |
| 固 体 废 弃 物 | 冲压 | 废边角料 | 18t/a | 0 |
|  |  | 废冲压油 | 0.01t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为机械设备噪声，噪声源强60~85dB（A）。经过减振措施、厂房隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准即60 dB(A)、夜间50 dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目选址位于新乡市凤泉区大块镇大块村，租赁新乡市东方电气有限责任公司现有厂房进行生产。根据现场查勘，项目利用现有空厂房进行生产，不再进行建设。项目不再进行施工期环境影响分析。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废气 本项目废气主要为焊接工段产生的焊烟。本项目焊接工段使用激光焊机进行点焊，不使用焊剂焊丝等焊料，直接通过电能将部件融化进行点焊，该过程中会有微量焊烟产生。由于该点焊过程无焊料所以不会有明显的焊烟产生，但考虑到点焊过程中工件熔化再凝固的过程，会有微量原料进行散失，因此焊烟产生量按原料量的0.5‰计算，即0.9t/a。由于本项目焊接设备较多，单独的移动式焊烟净化器不合适本项目情况，因此环评提出：采用密闭焊接区域对焊接焊烟进行负压收集，收集率可达100%，收集后经袋式除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒进行排放。焊烟识别为颗粒物，袋式除尘器处理效率按95%计算，则处理后颗粒物排放量为0.045t/a。焊接工段年平均工作时间为7200 h，风机风量设计为3000 m3/h，则颗粒物产生浓度为41.7mg/m3、产生速率为0.125kg/h，经处理后颗粒物排放浓度为2.1mg/m3、排放速率为0.006kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求。 二、废水 本项目无生产废水，外排废水主要为生活污水。 生活污水：本项目新增员工20人，全部为技术工人，管理人员不在新增，工人均为周边村民，不在厂内食宿，单班生产，用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.6t/d，排放系数以0.8计，则项目生活污水排放量为0.48t/d（年工作300天，排水量为144t/a）。类比确定水质为：COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池处理后水质为：COD250mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L。项目废水经化粪池处理后定期清运。 三、噪声 本项目噪声主要为冲床、组装机等机械设备噪声，声源强度在60~85dB（A）左右，声源强度及治理效果见表17。 表17 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 组装机; 150台; 60; 减震基础、厂房隔音; 60. 2; 冲床; 50台; 85; 减震基础、厂房隔音. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0)-ΔL 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； ΔL—采取治理措施（减震、隔音等）降噪效果 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表18。 表18 项目噪声贡献值预测结果表 点位; 距离（m）; 背景值 dB(A); 贡献值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 35; 56; 47; 29; 56; 47; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 达标. 西厂界; 65; 54; 44; 24; 54; 44; 达标. 南厂界; 160; 51; 42; 16; 51; 42; 达标. 北厂界; 75; 57; 48; 23; 57; 48; 达标. 经减震、厂房隔音和距离衰减后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）标准要求。 四、固废 本项目营运过程中产生的固体废物主要为冲压过程产生的废边角料和废冲压油。废边角料产生量为18t/a，设置一般固废暂存处集中收集，定期外售。废冲压油产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，应交有相应危废资质单位处理。 表19 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废冲压油; 废矿物油; HW08; 0.01t/a; 精密冲床; 液态; 烷烃、烯烃类; 烷烃、烯烃类; 3个月; 易燃性; 危废暂存间贮存，定期送由有相应危废处置资质单位回收处理. 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置固废仓库，对项目固废实现分类存放。经计算，需建设1个10m2的一般固废临时堆场，和1个5m2的危险废物暂存间。固废临时堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间（液面与桶顶部应有不少于100mm的空间）。危废以桶装形式堆放于危废暂存间内。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废冲压油; 废矿物油; HW08; 车间内; 5m2; 桶装; 1t; 1年. 综上所述，评价认为建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。通过制定并落实切实可行的事故防范措施，项目能够将事故风险影响降至最低程度。该项目的风险是可以接受的。 五、选址合理性 该项目选址位于新乡市凤泉区大块镇大块村，位于凤泉区共渠行洪区内，根据凤泉区水利局出示的证明，该项目距离共渠主河槽较远，不会对共渠行洪造成影响。公司承诺当影响行洪时， 将根据政府要求进行无条件搬迁。根据《新乡市凤泉区大块镇总体规划（2012-2020）》，该项目所占用地为工业用地，符合大块镇总体规划，选址可行。 距离本项目较近的饮用水原地为新乡市三水厂地下水饮用水源保护区（32眼井）。经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），新乡市三水厂地下水饮用水源保护区，其一级保护区范围：共产主义渠大堤外侧以北,东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域；二级保护区范围：北外环路北沿以北,周村、及马坊村南以南,京广铁路以西,一级保护区西界往西1300米以东的区域。本项目不在其保护范围内，距二级保护区边界4150m。 本项目无生产废水，外排废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运。 根据前述分析，项目建成后，经治理后的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响。因此，评价认为项目选址可行。 六、保投资概算及环保设施验收 本次工程环保投资概算及环保设施竣工验收情况分别见表21、表22，本项目环保投资总计12万元，其中9万元用于废气治理，2万元用于固废治理，1万元用于噪声治理。环保投资占项目总投资的0.1%。 表21 环保投资概算一览表 序号; 项目; 产污环节; 污染物; 治理设施规模; 投资估算. 1; 废气; 焊接; 颗粒物; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒; 9. 2; 废水; 职工生活; COD NH3-N SS; 利用东方电气公司化粪池1座; 0. 3; 固废; 冲压; 废边角料; 一般固废堆场; 1. 废冲压油; 危废暂存间; 1. 4; 噪声; 机器设备; 噪声; 减震基础; 1. 5; 合计; 12. 表22 本项目污染物防治措施及验收一览表 编号; 项目; 治理措施; 验收内容. 1; 废气 治理; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒（1套）. 2; 固废 治理; 冲压; 一般固废临时堆场; 一般固废临时堆场，面积10m2. 危废暂存间; 危废暂存间1间，面积5m2. 3; 噪声 治理; 机器设备; 减振基础; 减振基础.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物 | 密闭焊接区域负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池处理后定期清运 | 可行 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 冲压 | 废边角料 | 集中收集后暂存于一般固废堆场，定期外售 | 可行 |
|  |  | 废冲压油 | 集中收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位进行处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为机械设备噪声，噪声源强60~80dB（A）。经过减振措施及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准即60 dB（A）、夜间50 dB（A）要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |

建议与结论

| 一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），项目不属于目录中的限制类和淘汰类类别，为允许类。项目已通过新乡市凤泉区发展和改革委员会备案。 2、项目选址符合规划 该项目位于新乡市凤泉区大块镇大块村，租赁新乡市东方电气有限责任公司现有厂房，用地性质为工业用地。本项目选址位于凤泉区共渠行洪区内，根据凤泉区水利局出示的证明，该项目距离共渠主河槽较远，不会对共渠行洪造成影响。根据《新乡市凤泉区大块镇总体规划（2012-2020）》，该项目所占用地为工业用地，符合大块镇总体规划，选址可行。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 废气：焊接废气：本项目焊接工段会有少量焊烟产生，识别为颗粒物，环评提出：采用密闭焊接区域负压收集，收集后经袋式除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒进行排放。处理后颗粒物排放浓度、排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求。 废水：本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量为0.48t/d（年工作300天，排水量为144t/a），经化粪池处理后定期清运。 噪声：本项目噪声主要为冲床等机械设备噪声，噪声源强60~80dB（A）。经过减振措施、厂房隔音及距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准即昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）要求。 固废：本项目建设单位应在厂区内建设一般工业固废临时堆场和危废暂存间，分别对营运期产生的一般固废和废冲压油进行收集，应满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 4、环保投资 本项目环保投资总计12万元，其中9万元用于废气治理，2万元用于固废治理，1万元用于噪声治理。环保投资占项目总投资的0.1%。 二、建议 （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南东方新能源有限公司年产10亿只锂电池盖帽项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 济源蓝天科技有限责任公司 2018.7.5 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人：年月日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 |
| 审批意见： 公章 经办人：年月日 |
| 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |