建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产600台电源半挂车项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市中基科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭香云 410721198903250581 |  |  | 联系人 |  |  | 樊玲 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市凤泉区产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598701086 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 453100 |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市凤泉区产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 河南省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 豫发改工业【2018】 706号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C-3650 汽车车身、挂车制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 47537 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 6800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 5100 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 107 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.1% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  | 2019年2月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 新乡市中基科技有限公司主要从事汽车大梁、汽车大厢、半挂车、环保机械设备的研发、生产和销售，是具有系统的专用车产品生产、科研、销售和服务职能的装备制造型企业，拥有良好的专用车产品生产工艺和技术。随着市场对电源半挂车的需求，中基公司依托当地专用车企业产业集聚的优势，拟在新乡市凤泉区产业集聚区租赁河南新顺惠物流服务有限公司已建厂房一座（租赁合同见附件三），建设电源半挂车生产线一条，建成后年产600台电源半挂车。 对照《建设项目环境保护分类管理名录》（2017年），本项目属于“二十五、汽车制造业 71、汽车制造中的 “其他”，应编制环境影响报告表。受新乡市中基科技有限公司委托（附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上,遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目环评报告表。 二、项目位置 项目选址位于新乡市凤泉区产业集聚区，根据河南新顺惠物流服务有限公司土地使用证（附件四）用地性质为二类工业用地兼容仓储用地，根据项目发改委批复及产业集聚区入驻证明：项目位于凤泉区仓储用地以东，由此确定项目用地性质为二类工业用地。 根据新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会出具的入驻证明（见附件五），项目符合产业集聚区规划要求，准予入驻。 项目西距S229（环宇大道）190m，北距凤辉线约105m，南距晋新高速G5512约30m，交通便利。项目西侧和南侧为骏华车辆有限公司，北侧为空地，隔空地为空厂房，东侧为4S店。项目西南方向360m处为陈堡村，东北方向307m处南张门村，项目周边环境示意图见图1，项目占地现状见附图四。 三、工程概况 1、产品方案及生产规模 项目拟建600台电源半挂车生产线一条，投产后年产600台电源半挂车，具体规模及产品方案见表1： 表1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品型号; 尺寸; 产量（台/年）. 1; 电源半挂车; XZJ9120XDY; 8m*2.55m*3m; 600. 2、主要建设内容 项目占地71亩（合47537㎡），总建筑面积16920m2，主要建设内容包括生产车间、仓库、办公室等，建设内容见表2。 表2 工程主要建设内容一览表（单位：m2） 序号; 工程名称; 占地面积; 建筑面积; 工程内容; 备注. 一、主体工程. 1; 生产车间; 4960; 9920; 焊接区：冲压、焊装制作等任务; 2层. 总装区：承担部件总成装配，整车装配、电气机工调试等任务. 涂装区：承担表面处理和喷漆任务. 办公区. 2; 原料仓库; 3500; 3500; 原料堆存区域. 3; 成品仓库; 3500; 3500; 成品暂存区域. 二、配套工程. 1; 供水; 集聚区供水; /. 2; 供电; 集聚区供电; /; 1180. 3; 排水; 厂区排水采用雨污分流制; /; 2380. 三、环保工程. 1; 污水治理; 近期废水经化粪池处理后定期清运，远期经管网进入凤泉区污水处理厂进一步处理。. 2; 噪声治理; 采用低噪设备，合理布局，采取减振、消声、隔声等噪声措施; /. 3; 废气治理; 焊烟采用移动式焊烟净化器处理后排放至车间内；打磨粉尘经集气罩收集后通过软管进入便携式袋式除尘器进行治理；喷漆房产生的喷漆废气采用过滤棉+UV光氧化催化+活性炭吸附+15m排气筒相结合进行治理; /. 4; 固废; 安全处置; /. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量(台); 车间. 1; 半自动卧式带锯床; GD4028; 2; 下料. 2; 半自动金属圆锯床; YJ275Q; 2; 下料. 3; 摇臂钻床; Z3050×16; 1; 下料. 4; 数显剪板机; QC11Y-8×4000; 1; 下料. 5; 摆式剪板机; QC12Y-10×6000; 1; 下料. 6; 数控折弯机; WC67Y-200/4000; 1; 下料. 7; 数控折弯机; WC67Y-400/6000; 1; 下料. 8; 液压升降平台; SJY; 1; 焊装. 9; 焊烟净化器; KS1-0.75; 58; 焊装，总装. 10; 3.5米液压卷板机; W11-12X3500; 1; 下料. 11; 自制纵梁对接工装; 自制; 1; 焊装. 12; 副梁组对工装; 自制; 1; 焊装. 13; 铸铁焊接平台; 13×3; 1; 焊装. 14; 铸铁焊接平台; 10×3; 1; 焊装. 15; 台式钻床; Z525-A; 3; 下料. 16; 自制平台车; PTC-3T; 10; 下料. 17; 电焊机; BX1-400; 10; 焊装. 18; 水冷风机; 7; 车间. 19; 龙门焊机; BX1-400T; 1; 焊装. 20; 喷涂房; 15×4.6×4.0; 1; 涂装. 21; 周转车; 自制; 5; 各车间. 22; 叉车; K350; 4; 物流运输. 23; 二保焊机; NBC-350; 45; 焊装35台 总装10台. 24; 带钢顶弯机; DWJ-20; 1; 下料车间. 25; 大梁压边机; YBJ-12; 1; 焊装车间. 26; 90度翻转机; FZJ-90; 1; 焊装车间. 27; 焊接机器人; KY1860-4; 2; 焊装车间. 28; 液压冲床; D-ES300; 1; 下料车间. 29; 薄板缝焊机; SPB-3500; 1; 总装车间. 30; 压力机; YLJ-4; 1; 下料车间. 31; 方管冲孔机; CKJ4*6-3*5; 1; 下料车间. 合计; 168. 4、项目原辅材料消耗 表4 项目生产主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 钢板; t; 800; 上海誉徽实业有限公司. 2; 型钢; t; 400; 天津源泰工贸有限公司. 3; 焊条; t; 17; 新乡市五金机电有限公司. 4; 零配件; 套; 3000; 沧州天马交通机械制造有限公司. 5; CO2气体; m³; 11450; 好轩气体有限公司. 6; 切削液; t; 0.02; —. 7; 水性环氧底漆; kg; 6480; 安徽华菱油漆有限公司. 8; 水性双组份聚氨酯面漆; kg; 2880; 安徽华菱油漆有限公司. 9; 水; m³; 300; 市政管网直接供水. 10; 电; Kw.h; 230万; 新乡供电公司. 表5 项目所需外购件一览表 序号; 设备及软件名称; 规格型号及配置; 生产厂家; 备注. 1; 车轴; F2423BII; 广东富华. 2; 轮胎; 11.00R20 12PR; 三角轮胎股份有限公司. 3; 空气悬挂; 东莞市赫升汽车悬架有限公司. 4; 钢圈; 22.5*9.0; 正兴车轮集团有限公司. 5; 牵引销; 90#; 亚华机械. 6; 支腿; 28T; 广东富华重工. 7; ABS; HNABS4S/4M; 梁山海纳科技有限公司. 8; 发电机组; 6CTA8.3-G2; 东风康明斯集团. 9; 电池组; 3-EVF-150; 超威集团有限公司. 10; 电动电缆盘; KCR-550..580.-1.5-/1.25; 郑州可陆机械设备有限公司. 11; 逆变器; 24V-10kw型; 施耐德电气有限公司. 12; 变频电机; QABP型; 开封电机总厂. 13; 变流防爆灯; BGL-G型; 施耐德电气有限公司. 依据生产厂家提供资料，项目使用的原辅材料中水性环氧底漆和水性双组份聚氨酯面漆主要性质如下： 水性环氧底漆以水为稀释剂，由水性环氧树脂、特殊的防锈颜填料体系及水性助剂组成，VOC含量低，气味低，是代替传统油性环氧底漆，比较环保的防腐涂料，主要成分组成见下表： 表6 水性环氧底漆成分组成一览表 序号; 组份名称; 含量（%）; 组份组成; 形态. 1; 水性改性环氧树脂; 15; 改性环氧树脂; 热固性乳胶物. 2; 颜料; 26; 无机颜料、水性防腐颜料; 固态. 3; 填料; 8.1; 沉淀硫酸钡、高光超细钡、钛白粉; 固态. 4; 水性助剂; 5; 润湿剂、分散剂、成膜助剂、流平剂、增稠剂等; 固态、液态. 5; 去离子水; 41.5; 纯水; 液态. 6; 有机物; 4.4; 乙二醇丁醚; 挥发性有机物. 备注：以上组份含量以纯组份质量含量计，固分含量（含树脂、助剂）54.1%，含水41.5%，挥发性有机物组份含量4.4%。. 水性双组份聚氨酯面漆以水为稀释剂，由水性丙烯酸树脂、颜料体系及水性助剂组成VOC含量低，气味低，是代替传统溶剂型丙烯酸面漆的水性产品，主要成分组成见下表： 表7 水性环氧面漆成分组成一览表 序号; 组份名称; 含量（%）; 组份组成; 备注. 1; 水性改性丙烯酸树脂; 7.5; 醇酸树脂改性物; 热固性乳胶物. 水性改性环氧树脂; 10; 改性环氧树脂. 2; 颜料; 25; 无机颜料、水性防腐颜料; 固形物. 3; 填料; 8.1; 沉淀硫酸钡、高光超细钡、钛白粉; 固形物. 4; 水性助剂; 5.5; 润湿剂、分散剂、成膜助剂、流平剂、增稠剂等; 固形物. 5; 去离子水; 38.6; 纯水; 液态. 6; 有机物; 5.3; 乙二醇丁醚、三乙胺; 挥发性有机物. 备注：以上组份含量以纯组份质量含量计，固分含量（含树脂、助剂）56.1%，含水29.6%，挥发性有机物组份含量5.3%。. 5、项目定员及工作制度 项目定员40人，工作制度采用1班制，8h/班，年工作时间251d。 6、公用工程 ①给水:生产、生活用水由集聚区供水管网供水。 ②排水:项目采取雨污分流 生活污水：近期废水经化粪池处理后定期清运，远期经管网进入凤泉区污水处理厂进一步处理。 雨水：收集后排入经雨水管网最终汇入共产主义渠。 ③供电:由集聚区集中供电。 7、产业政策 本项目经河南省发展和改革委员会核准批复，批复文号为：豫发改工业【2018】706号，本项目与批复相符性分析见表8。 表8 本项目与批复一致性分析 序号; 类别; 批复内容; 拟建情况; 对照结果. 1; 建设地点; 北环路以南，凤泉区仓储用地边界以东; 新乡市凤泉区产业集聚区北环以南，凤泉区仓储用地边界以东; 一致. 2; 建设规模; 年产600台电源半挂车; 年产600台电源半挂车. 3; 工艺流程; 建设、下料、焊装、涂装、装配检测等生产线; 下料—机加—焊接—组装—打磨—喷漆. 4; 主要设备; 生产及检测设备168台; 生产及检测设备168台. 5; 总投资; 5100万元; 5100万元. 本项目拟建设情况与备案基本一致。 8、与新环【2015】342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号对照分析见表9。 表9 与新环【2015】342号对比分析一览表 项目; 与本项目有关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于凤泉区产业集聚区，属于重点开发区域; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; 三水厂地下水饮用水源保护区; 一级保护区：共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北以外围井连线向外50m的区域及输水管线10m的区域。二级保护区：北外环路北沿以北，周村及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300m以东的区域; 距本工程3.87km; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本工程产品为电源半挂车，行业属于汽车车身、挂车制造; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于凤泉区产业集聚区; 属于. 大气污染; 新乡市市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 产品为电源半挂车，行业属于汽车车身、挂车制造，有喷涂工艺; 属于. 由表9可知，本项目位于工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 与工业优先准入区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （三）工业优先准入区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内； 2、本项目应编制环境影响报告表 3、本项目属于二类工业项目； 4、本项目所在产业集聚区规划环评已通过审查。 5本项目不属于《水污染防治重点单元》内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于在《大气污染防治重点单元》内的：燃煤火电项目审批，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》内的：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁河南新顺惠物流服务有限公司闲置厂地和车间进行建设，为新建项目，不存在与项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市位于河南省北部，市区地理坐标为东经113°48´38´´-113°57´29´´，北纬35°15´03´´-35°26´38´´，全市总面积8629km2，其中市区面积为422km2。 凤泉区位于新乡市北部，总面积115.614km2。东北与卫辉市搭界，南同新乡市牧野区接壤，西连新乡县，西北与辉县市毗邻，距市中心10 km、郑州市99 km。107 国道、京广铁路穿境而过。 项目选址位于新乡市凤泉区产业集聚区具体位置详见附图一。 2、地形地貌及地质 凤泉区地层情况比较简单，绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。凤泉区地处太行低山丘陵向平原过渡地带，地势北高南低，由西北至东南倾斜，最高为凤凰山主峰，海拔292.7m，最低杨九屯村东南，海拔68.9m。北部为低山丘陵，中部为冲洪积形成的洪积坡倾斜平原，南部是泄洪区汇集洼地，汛期为滞洪区，地势低且平坦，略向东南倾斜。 项目区地势较为平坦，无复杂地形。 3、气候气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大， 秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃(1992年)，最低气温-192℃(1971年)。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为6078毫米，年际最大降水量为11273毫米(2000年)，最小降雨量为319毫米(1987年)，且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均流结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，年均风速2.08m/s。新乡市全年风频玫瑰图见图2。 图2 新乡市全年风向频率玫瑰图 4、地表水 凤泉区地表水主要有民生渠和共产主义渠，属海河流域。 共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长约88km。民生渠是共渠的支流，全长12.5km。根据新乡市水环境功能区划分，共产主义渠规划为v类水域，目前水质已超过v类标准要求，主要超标物质为COD。共产主义渠设置有下马营1个省控断面以及西水康1个市控断面，用于监测各区域水质情况。 5、土壤与植被 凤泉区土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地为主。凤泉区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在野生动植物等，无需要特殊保护的植物资源。 6、凤泉区产业集聚区规划 （1）产业集聚区定位 全省重要的化纤纺织基地；豫北地区重要的机械装备制造业生产区；新乡市有影响的增长极。 （2）规划范围 凤泉区产业集聚区位于新乡市北部，北至辉北公路，南至济东高速公路，西至新辉公路，冬至龙潭路，规划区面积10.34km2。 （3）空间结构 集聚区空间结构为：“二心、二轴、三组团”。 “二心”：即卫北综合服务中心和张门服务中心。 “二轴”：即以大北环和愚南线为产业集聚区的二条发展轴线，布置集聚区各类建设项目。 “三组团”：即机械装备制造组团、综合产业组团、化纤纺织组团。 （4）产业布局 集聚区规划总体上分为三大园区和两个中心。三大园区分别为化纤纺织产业园区、机械装备制造产业园区、综合产业园区，两个中心为卫北综合服务中心、张门社区服务中心。 （5）建设项目环境保护准入条件 根据集聚区环境质量现状、环境敏感因素、工业企业现状及发展等，评价建议集聚区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，具体环境保护准入条件如下： ①集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中限制、淘汰类的建设项目； ②投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设用地控制指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求，清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上； ③鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目；鼓励具有先进的、符合集聚区功能定位的一、二类工业用地，轻污染项目优先入区；按照循环经济发展之路，能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； ④化纤纺织区：鼓励各类差别化、功能化化学纤维、高技术纤维生产，鼓励纤维及非纤维新型聚酯生产，鼓励符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工，鼓励发展医卫用纤维；鼓励入驻企业依托新乡化纤股份公司发展纺织业；鼓励现有企业进行技术升级，增产减污；限制高耗水、高污染项目进入，严格限制印染企业入驻； ⑤机械装备制造区：鼓励多轴大型专用车辆生产；鼓励自动变速箱，重型汽车变速箱等汽车关键零部件生产；鼓励超特高压交流开关设备及关键部件、直流输电设备、换流阀控制与保护器、直流场成套设备、超特高压电力电缆、变压器、智能电表以及高附加值关键配套件等符合《国务院装备制造业调整振兴规划》和《河南省装备制造业振兴规划》发展方向的项目入区；鼓励喷漆工序使用无苯漆料；限制喷漆工区使用含苯漆料；限制装备制造业中的电镀项目； ⑥综合产业区：鼓励集聚区主导产业相关产业中的轻污染项目入区；禁止重污染项目入区。 （6）基础设备建设情况 ①供水 目前集聚区供水由新乡市凤泉区水厂供给。集聚区规划日最高用水量为5.06万m3/d，由新乡市水厂联网弓虽，供水能力能够满足集聚区建成后工业生活用水需求。 ②排水 规划区采取雨污分流制。雨水通过雨水管道排入共产主义渠。生活和工业废水近期依托新乡市小尚庄污水处理厂处理后排入卫河，远期依托新乡市拟建的凤泉污水处理厂处理后排入共产主义渠。 ③供热 规划集聚区热源为凤泉区新乡豫新热电联产机组，供热规模2×300MW。 ④供气 根据新乡市燃气专项规划，采用“西气东输”天然气作为管道气气源，气源接自焦作至安阳的“豫北支线”。规划集聚区总用气规模444万m3/a。 ⑤供电 集聚区现有一处变电站，电源接自凤泉区110KV变电站，能够满足集聚区用电需要。 项目位于新乡市凤泉区产业集聚区，项目用地性质为二类工业用地，根据新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会出具的入驻证明（见附件五），项目符合产业集聚区规划要求，准予入驻。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。根据凤泉区自动监测站发布的自动检测数据（2018.7.1-2018.7.16），环境空气质量数据详见表11。 表11新乡市凤泉区环境空气质量数据（2018.7.1-2018.7.16） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 30-118μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 20-μg/m3; 75μg/m3; 出现超标. AQI; 48-201; /; 中度污染. 由上表可知，当地环境空气质量基本为中度污染，PM2.5因子出现超标情况，主要由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5因子超标新乡。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染公家站实施方案、《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办【2018】22号）等一系列措施，逐步改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近地表水体为共产主义渠，水体功能类别为Ⅴ类，评价饮用新乡市环境保护监测站对共产主义渠下马营断面的自动检测数据，数据见表12。 表12共产主义渠下马营断面监测数据（2018.6-7月份周报） 单位：mg/L 监测因子; CODcr; NH3-N; TP. 监测数据; 15.6-25.9; 0.18-1.09; 0.134-0.245. 执行标准; 40; 4; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2018年6-7月共产主义渠下马营断面水质数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办【2016】55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文【2016】122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文【2017】28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个转向方案》（新环政办【2017】20号）《新乡市2018持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办【2018】28号），将持续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区，环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据现场监测，厂区四周声环境质量现状见表13。 表13 项目区声环境质量现状一览表 监测点; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 执行标准. 东厂界; 52.2; 43.8; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准. 南厂界; 49.3; 41.2. 西厂界; 48.4; 40.1. 北厂界; 50.8; 42.6. 由表12可以看出，，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、地下水环境质量现状 地下水监测数据引用《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂电子动力二次电池项目环境影响报告书》地下水监测数据，该项目地下水监测数据由河南摩尔检测有限公司于2016年9月7日至9日进行，一共进行3天，每天报一组有效数据。 地下水现状监测结果统计情况见下表。 表14 地下水水质监测结果 点位; 项目; 测值; 标准指数范围; 超标率（%）; 最大超标背书; 标准. 1#西张门村 水文17-18℃ 井深21m 水文101m; pH; 7.74-1.88; /; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 217-318; 0.704-0.707; 0; 0; ≤450. 氨氮; 0.068-0.080; 0.34-0.4; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; ＜0.5; /; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; ＜03; /; 0; 0; ≤0.05. 镍; 未检出; /; /; /; ≤0.05. 钴; 未检出; /; /; /; /. K+; 0.612-0.708; /; /; /; /. Na+; 8.14-8.24; /; /; /; /. Ca2+; 58.0-69.3; /; /; /; /. Mg2+; 28.3-30.1; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO32-; 5.57-5.61; /; /; /; /. 氯化物; 14.6-16.5; 0.058-0.066; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; 43.9-53.8; 0.18-0.22; 0; 0; ≤250. 2#鑫旺达 水文16-1-℃ 井深102m 水位110m; pH; 7.02-7.15; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 817-829; 1.82-1.84; 100; 0.84; ≤450. 氨氮; 0.051-0.080; 0.255-0.4; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; ＜0.5; /; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; ＜03; /; 0; 0; ≤0.05. 镍; 未检出; /; 0; 0; ≤0.05. 钴; 未检出; /; 0; 0; /. K+; 0.197-0.226; /; /; /; /. Na+; 70.7-77.2; /; /; /; /. Ca2+; 135-156; /; /; /; /. Mg2+; 62.3-71.6; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO32-; 5.32-5.37; /; /; /; /. 氯化物; 287-308; 1.15-1.23; 100; 0.23; ≤250. 硫酸盐; 219=236; 0.88-0.94; 0; 0; ≤250. 3#星湖花园 水文18℃ 井深36m 水位103m; pH; 7.39-8.34; /; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 359-361; 0.798-0.802; 0; 0; ≤450. 氨氮; 0.053-0.068; 0.265-0.35; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; ＜0.5; /; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; ＜03; /; 0; 0; ≤0.05. 镍; 未检出; /; /; /; ≤0.05. 钴; 未检出; /; /; /; /. K+; 0.502-0.622; /; /; /; /. Na+; 9.21-11.1; /; /; /; /. Ca2+; 76.7-88.5; /; /; /; /. Mg2+; 62.3-71.6; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO32-; 4.31-4.36; /; /; /; /. 氯化物; 23.628.2; 0.09-0.11; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; 69.4-78.6; 0.28-0.31; 0; 0; ≤250. 4#东鲁堡村 水文17℃ 井深114m 水位105m; pH; 7.36-7.81; /; /; /; 6.5-8.5. 总硬度; 320-324; 0.71-0.72; 0; 0; ≤450. 氨氮; 0.043; 0.22; 0; 0; ≤0.2. 高锰酸盐指数; ＜0.5; /; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; ＜03; /; 0; 0; ≤0.05. 镍; 未检出; /; /; /; ≤0.05. 钴; 未检出; /; /; /; /. K+; 0.268-0.315; /; /; /; /. Na+; 59.9-72.7; /; /; /; /. Ca2+; 25.8-29.2; /; /; /; /. Mg2+; 27.7-29.8; /; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO32-; 4.48-4.53; /; /; /; /. 氯化物; 57.8-65.5; 0.23-0.26; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; 103-121; 0.41-0.48; 0; 0; ≤250. 由各井位地下水监测结果可知，除鑫旺达外其他监测点位各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，鑫旺达监测点位总硬度和氯化物超标，其中总硬度占标率范围为1.82-1.84，最大超标倍数0.84，氯化物占标率范围为1.15-1.23，最大超标倍数为0.23，氯化物超标可能是由于集聚区内企业防渗措施不到位或防尘措施发生损坏造成酸洗废水等泄露下渗引起，建议园区进行排查，督促相关企业进行整改并采取补救措施。 5、生态环境现状 目前的生态环境较好，主要种植小麦、玉米等。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见表15： 序号; 环境 因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 地表水 环境; 共产主义渠; ES; 5832; 《地表水环境质量准》（GB3838-2002）v类水标准. 2; 环境 空气; 南张门村; EN; 307; 《环境空气质量标准》（GB3905-2012）二级标准. 陈堡村; WS; 360. 3; 饮用 水源; 南水北调渠二级保护区边界; N; 4250; 地表水饮用水源保护区. 4; 三水厂地下水饮用水源; S; 3870; 地下水水源保护区二级保护区. 表15 主要环境保护目标一览表

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 序号; 执行标准; 污染物; 标准值. 1; 《环境空气质量标准》（GB3905-2012）二级标准; 总悬浮颗粒物（TSP）; 日均值：300µg/m3. 二氧化硫（SO2）; 日均值：150µg/m3. 二氧化氮（NO2）; 日均值：150µg/m3. 2; 参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度限值：2.0mg/m3. 3; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）v类标准; CODcr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2.0mg/L. 4; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类标准; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3. 周界外浓度最高1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度120mg/m3. 周界外浓度最高4.0mg/m3. 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》豫环攻坚办（2017）162号文件; 汽车制造企业有机废气排放口：非甲烷总烃50mg/m3，建议去除效率70%（备注：以水性材料为主的有机废气排放口不做去除效率的要求）. 2; 凤泉区污水处理厂收水标准; COD：350mg/L，TP4.0mg/L，SS240mg/L，NH3-N35mg/L. 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值; 2类区; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 4; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水近期经化粪池处理后定期清运，远期排污凤泉区污水处理厂。 总量控制指标：COD0.0096t/a，NH3-N0.0005t/a，TP：0.0001t/a（新乡市总磷控制区）；非甲烷总烃：0.1051t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） - 施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁园区内已建厂房，无土建施工，主要针对项目运营期进行污染分析。 - 运营期工艺流程及产污环节 项目运营期产品为电源半挂车，主要包括大梁和厢体两部分，所使用零件均为外购，项目主要生产工艺包括下料、机加工、焊接、组装、打磨、喷漆、检测等工序。 图3 营运期生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述： 1、下料：用剪板机将外购的钢板切割成部件的设计尺寸。 2、机加工：切割好的钢板由剪板机、折弯机、钻床等设备进行机械加工，制得符合产品设计要求的形状。 3、焊接：利用焊机将加工好的不同形状的工件按产品设计要求焊接在一起。 4、组装：将焊接好的工件和购进的其他零件等组装在一起，组成箱体车架外壳。 5、打磨：用小型手动抛光机对焊缝及箱体车架表面进行手动抛光表面处理（主要作用为去毛刺、除锈、磨平），打磨平整后，制得箱体车架外壳毛胚件。 6、喷漆：打磨后的箱体车架外壳毛胚件进入喷漆房进行喷漆，底漆使用的是水性环氧底漆，面漆使用的是水性双组份聚氨酯面漆，喷漆后进行电加热烘干处理。 7、检测：对车厢成品进行淋雨试验，检测箱体的密封性，合格入库外运；不合格返修进行补焊和补漆作业。 绝缘电阻测试

主要污染工序 1、施工期污染因素分析 项目租赁现有厂房进行生产，施工期仅为设备的安装调试，本次评价不再对施工期环境影响做赘述。 2、营运期污染因素分析 根据生产工艺流程可知，项目运营期产生的污染因素主要有废水、废气、噪声和固废。 表16 工艺流程主要产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物. 废气; 焊接; 烟尘. 打磨; 粉尘. 喷漆、烘干工序; 非甲烷总烃. 废水; 生活废水; COD、NH3-N、SS. 噪声; 生产过程; 设备噪声. 一般固废; 生产过程; 边角废料. 焊渣. 打磨收集粉尘. 漆渣（过滤棉）. 废漆桶. 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾. 危险废物; 生产车间; 废切削液. UV光氧催化系统; 废灯管. 废催化板.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 处 理 前 污染物产生 |  | 处 理 后 污染物预计排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 |  | 焊接烟尘 |  | — | 0.17 | — | 0.034 |
|  | 打磨工序 |  | 打磨粉尘 |  | — | 1.56 | — | 0.078 |
|  | 喷涂工序 |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 30.3 | 0.438 | 7.27 | 0.1051 |
| 水 污 染 物 | 生活污水240.96m3/a |  | CODcr |  | 300mg/L | 0.0759 | 近期生活废水经化粪池处理后定期清运，远期排入凤泉区污水处理厂 |  |
|  |  |  | SS |  | 300mg/L | 0.0759 |  |  |
|  |  |  | 氮氨 |  | 25mg/L | 0.0063 |  |  |
|  |  |  | TP |  | 2.5mg/L | 0.0006 |  |  |
| 噪 声 | 机械设备 |  | 设备噪声 |  | 60~85dB(A) | — | 达标排放 |  |
| 一般固废 | 生产车间 |  | 边角料 |  | — | 20 | 100%安全处置 |  |
|  |  |  | 焊渣 |  | — | 2.22 |  |  |
|  |  |  | 打磨收集粉尘 |  | — | 1.482 |  |  |
|  |  |  | 漆渣（废过滤棉） |  | — | 0.256 |  |  |
|  |  |  | 废漆桶 |  | 480个/a |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.3996t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 生产车间 |  | 废切削液 |  | 0.16t/a |  |  |  |
|  | UV光氧催化系统 |  | 废灯管 |  | 15只/a |  |  |  |
|  |  |  | 废催化板 |  | 1组/3年 |  |  |  |
| 其他 |  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 5.02t/a |  | 定期清运，环卫部门处理 |  |
| 主要生态影响： 项目租赁现有厂房进行生产，不进行土建工程，不存在不利生态影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租赁现有厂房进行生产，施工期仅为设备的安装调试，本次评价不再对施工期环境影响做赘述。 营运期环境影响分析： 一、营运期污染物产生量分析 项目在营运期内的主要污染物为废气、废水、噪声及固体废物。 1、废气 1.1焊接废气 该项目焊接工艺主要采用CO2气体保护焊机和交流弧焊机等设备。焊接时，电弧放电产生约4000～6000度的高温，在熔化焊条和焊件的同时，会产生一定量的烟尘，其成分主要为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等。在焊接电弧所产生的高温和强紫外线作用下，弧区周围会产生少量有害气体，如CO、NOx、O3等有害气体等。 焊接车间消耗焊条总量约17t，参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，二保焊机、交流弧焊机焊烟产生系数为5～10 g/kg焊条，评价按10 g/kg焊条计。项目焊条用量17 t/a，则焊烟产生量为0.17 t/a，采用移动式焊烟净化器处理后车间内排放，处理效率80%，则排放量为0.034t/a，焊烟排放速率为0.0169kg/h（251d，8h/d）；工程设置焊烟净化器58台，每台配备500m3/h风量风机一套，风量合计29000m3/h，则焊烟排放浓度为0.58mg/m3，厂界无组织排放监控点浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求。 1.2打磨粉尘 在进行喷涂前箱体外壳表面需进行打磨处理，采用打磨机人工打磨，在此过程中会产生金属打磨粉尘，参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3724”汽车车身、挂车自造业产排污系数中“挂车/半挂车”工业粉尘产生系数“2.597kg/辆-产品”，本项目年产600台半挂车，则打磨粉尘产生量约1.56t/a。 打磨机配有便携式袋式除尘器，在磨刀上罩有集气罩，打磨时产生的粉尘经集气罩收集后通过软管进入便携式袋式除尘器进行治理，粉尘去除率在95%以上，治理后产生量为0.078t/a，治理后的金属粉尘在车间内无组织排放；金属粉尘大部分因重力作用自然沉降，少部分较细小颗粒会在空气中短暂停留后沉降与地面；由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，参考“对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料”调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周蓓5m处金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61 mg/m3。故项目金属粉尘经处理后，厂界无组织排放监控点浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求。 1.3喷漆废气 项目喷漆工艺为先喷底漆后喷面漆，然后烘干，企业设计建设专用喷漆房（含烘干室）进行喷漆及烘干作业。 项目使用的底漆为水性环氧底漆，年用量6.48t（VOCs含量4.4%，0.285t）；面漆为水性双组份聚氨酯面漆，年用量2.88t（VOCs含量5.3%，0.153t）；在喷涂烘干过程中有机废气产生量为0.438t/a（底漆、面漆VOCS含量总和），有机废气成分主要为乙二醇丁醚、三乙胺，评价以非甲烷总烃计。 喷漆室设计为为干式喷漆，在封闭喷漆室内进行喷漆、烘干作业，喷漆室采用上送风，下吸风的通风系统； 废气处理设计采用“过滤棉+UV光氧催化处理+活性炭吸附+15m高排气筒”工艺，即先用干式过滤（纤维棉）法除去漆雾和有机废气中大颗粒（去除效率20%），然后采用UV光氧催化（去除效率40%），最后通过活性炭吸附处理（去除效率50%）合计去除效率76%，尾气经15m高排气筒有组织排放。 UV光氧处理工作原理：光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用，以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为 CO2和 H2O及其它无毒无害成份。在半导体光催化氧化反应中，通过紫外光（紫外线灯的放电原理：气体放电过程中激发汞蒸汽，利用汞原子特性放射254nm波长和185nm波长的紫外线）照射在纳米TiO2催化剂上，纳米 TiO2催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进，经过进一步的结合产生电子-空穴对，与废气表面吸附的水分（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活波的羟基自由基和超氧离子自由基能够把各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化 物以及其它 VOC 类有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，臭味也同时消失了，起到了废气净化的作用，同时对管道内滋生的细菌病毒都可以有效的去除。 项目UV光氧催化系统设置150W紫外灯管40只，总功率为6KW。紫外灯管3年更换一次，二氧化钛催化板3年更换一次。 项目半挂车尺寸为8m*2.55m*3m，喷涂烘干室每次作业一辆车，喷涂烘干室设计尺寸10m*4m*4.5m。 喷漆房废气处理设备风量计算方法：设备风量= 喷漆房体积（长*宽*高）*常数（60~100）式中的常数60~100是换气次数经验值，如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小，则常数可以选择60；如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小，则常数可以选择70-80；如果喷漆房作业时间长、喷漆量大，则常数可以选择90-100。 喷涂作业采用喷涂1h，烘干40min的作业方式；项目年产半挂车600台，年工作时间251d，平均每天作业2.4台，平均每天作业时间4h，年工作时间为1004h。本项目常数取80，则项目喷涂烘干室所需风量为14400m3/h。 为有效收集喷涂烘干过程中产生的有机废气，喷涂烘干室采用封闭微负压设计，送风机风量14400m3/h，抽风机风量18000m3/h，最终排风量即为送风量14400m3/h，废气收集率100%。 项目喷漆废气的产、排情况见下表。 表17项目喷涂废气的产排情况表 # 排放源; # 污染物; # 产生情况; # 处理措施; # 去除率（%）; # 排放情况. # 产生浓度mg/m3; # 产生量t/a; # 排放浓度mg/m3; # 排放量t/a. # 喷涂房 # （风量14400m3/h）; # 有组织; # 非甲烷总烃; # 30.3; # 0.438; # 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; # 76; # 7.27; # 0.1051 (0.1047kg/h). 由表17可以看出，非甲烷总烃排放浓度7.27mg/m3，排放速率为0.1047kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中非甲烷总烃最高允许排放浓度 120mg/m³和 15m排气筒最高允许排放速率 10kg/h的要求。同时能够满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办【2017】162号）中附件1“工业企业挥发性有机物排放建议值中-汽车制造企业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：50mg/m3”，非甲烷总烃排放总量：0.1051t/a。 本项目废气的排放浓度能够满足相应标准要求，项目排放的大气污染物对大气环境影响较小。 1.4环境影响预测 1.4.1评价因子和评价标准 根据本次评价项目的污染特征和当地大气环境质量状况，选取评价因子非甲烷总烃，非甲烷总烃评价标准参考执行参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准：1小时平均浓度限值2.0mg/m3。 1.4.2废气污染源参数 表18 项目有组织污染源参数清单一览表 点源名称; 污染物; 风量; 排气筒高度; 排气筒内径; 排放源强. 有组织; 废气排气筒; 非甲烷总烃; 10800m3/h; 15m; 0.4m; 0.1047kg/h. 1.4.3环境影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式，经估算模式预测，项目排放的非甲烷总烃最大地面质量浓度及占标率见表19。 表19 项目排放非甲烷总烃的估算模型计算结果表 下风向距离; 喷涂排气筒. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 50; 2.16×10-3; 0.11. 75; 2.68×10-3; 0.14. 100; 6.22×10-3; 0.31. 125; 6.80×10-3; 0.34. 150; 6.76×10-3; 0.34. 175; 5.88×10-3; 0.29. 200; 5.15×10-3; 0.26. 250; 4.2×10-3; 0.21. 300; 3.52×10-3; 0.17. 350; 3.03×10-3; 0.15. 400; 2.67×10-3; 0.13. 450; 2.42×10-3; 0.12. 500; 2.15×10-3; 0.11. 最大落地浓度出现距离及浓度占标率. 110; 6.91×10-3; 0.35. 由表19可以看出，项目有组织排放有机废气的最大地面质量浓度占标率Pmax＜1%，因此，根据评价等级的划分依据判定本次大气环境影响评价等级为三级。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.13条“三级评价不进行进一步预测与评价” 的要求，本次评价不再进行进一步预测评价，项目有组织排放最大占标率为0.35%，项目营运期有组织排放废气占标率均较小,项目有组织废气对周围环境敏感点的影响较小，在可接收范围内。 2、废水 项目生产用水主要为检测用水，检测工序是对车厢成品进行淋雨试验，检测箱体的密封性，合格入库外运；不合格返修进行补焊和补漆作业。喷淋用水循环使用，无生产废水产生。 项目废水主要为职工生活污水。项目劳动定员40人，除管理人员外均为周边村民，不在厂内食宿，单班生产，用水量按30L/人·d计，则用水量为1.2t/d，污水排放系数0.8，则生活污水排放量为0.96t/d（年工作251d，排水量为240.96t/a），类比确定水质为COD300mg/L、SS300mg/L、TP2.5mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS200mg/L、TP2.5mg/L、氨氮20mg/L。 近期废水经化粪池处理后定期清运，远期经管网进入凤泉区污水处理厂进一步处理。废水产排情况见表20。 表20 营运期生活污水产排情况一览表 项目; 污染物浓度（mg/L）. COD; SS; NH3-N; TP. 生活污水（240.96m3/a）; 化粪池前; 300; 300; 25; 2.5. 化粪池后; 250; 200; 20; 2.5. 凤泉区处理厂收水标准（mg/L）; 350; 240; 35; 4. 达标性; 达标. 生活污水经化粪池处理后污染物浓度可以满足凤泉区污水处理厂进水水质要求，污水厂处理后COD、TP、NH3-N浓度分别为40mg/L、0.4 mg/L、2 mg/L，建议排放总量为COD：0.0096t/a，NH3-N：0.0005t/a，TP：0.0001t/a（新乡市总磷控制区）。 3、噪声 项目运营过程中产生的噪声主要是生产设备噪声，声源强度在60-85dB（A）之间，项目主要噪声源源强及治理措施见表21。 表21 项目主要噪声源源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 半自动卧式带锯床; 2; 85; 基础减震、厂房隔音（降噪效果25dB（A））; 69. 2; 半自动金属圆锯床; 2; 85. 3; 摇臂钻床; 1; 80. 4; 数显剪板机; 1; 60. 5; 摆式剪板机; 1; 60. 6; 数控折弯机; 1; 70. 7; 数控折弯机; 1; 70. 8; 台式钻床; 3; 85. 9; 3.5米液压卷板机; 1; 65. 10; 带钢顶弯机; 1; 60. 11; 大梁压边机; 1; 60. 12; 压力机; 1; 60. 13; 方管冲孔机; 1; 75. 14; 带钢顶弯机; 1; 60. 15; 大梁压边机; 1; 60. 16; 液压冲床; 1; 75. 17; 方管冲孔机; 1; 80. 声环境影响预测： （1）预测模式 ①点声源衰减模式 Lr＝Lo－20lg（r/ro） 式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）； Lo－噪声源等效声级值，dB（A）； r、ro－距噪声源距离，m。 ②多源叠加公式 式中：L－总等声级，dB（A）； n－声源数量； Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声预测结果见表22。 表22 四周厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 东厂界（170m）; 西厂界（12m）; 南厂界（14m）; 北厂界（60m）. 贡献值; 24.4; 47.4; 46.1; 33.4. 标准值（昼间：60），单班制，夜间不生产. 由上表可知，项目生产过程中噪声对四周厂界贡献值，能够达到《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)标准要求。 项目周边200m范围内无环境敏感点分布因此项目运行时不会出现噪声扰民现象。 4、固体废物 4.1一般固体废物 项目营运期产生的一般固体废物主要为边角料及焊渣、金属打磨粉尘、职工生活垃圾、漆渣、废漆桶。 ①边角料、焊渣 根据业主提供数据，项目废边角料产生量为20t/a。 焊渣产生量约为焊条使用量*（1/11+4%），项目项目焊条用量17吨，则废焊渣产生量约为2.22t/a。 边角料和焊渣属于一般固废，收集后定期出售给再生资源回收公司。 ②金属打磨粉尘 金属打磨粉尘经设备自带收尘装置收集，收集量为1.482t/a，一般固废，外售处理。 ③生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人/d进行估算，项目劳动定员40人，则生活垃圾产生量约为5.02t/a，定期清运至环卫部门集中处理。 ④漆渣、废漆桶 漆渣产生量按《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》提供公式计算：漆渣=漆使用量*固体分含量*（1-平均涂着率）*净化效率。此处净化效率指过滤棉的净化效率。 底漆漆渣=6.48t/a*54.1%*（1-75%）*20%=0.175t/a； 面漆漆渣=2.88t/a*56.1%*（1-75%）*20%=0.081t/a； 漆渣产生量0.256t/a，废漆桶约480个/a。 项目漆渣由过滤棉吸附，依据《国家危险废物名录》（HW12染料、涂料废物中非特定行业-废物代码900-252-12“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”）规定，本项目使用水性漆，因此项目产生的漆渣（废过滤棉）、废漆桶做一般固废处理。漆渣（废过滤棉）交由环卫部门处置，废漆桶厂家回收利用。 ⑤废活性炭 项目有机废气有组织处理装置非甲烷总烃处理量为0.4161t/a，经过滤棉+UV光氧催化，进活性炭吸附装置0.1998t/a，活性炭吸附效率50%。活性炭对有机废气的吸附量为0.25kg/kg活性炭，则废活性炭产生量为0.3996t/a。 根据《国家危险废物名录》（HW12染料、涂料废物中非特定行业-废物代码900-252-12“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”）、（HW12染料、涂料废物中涂料、油墨、颜料及类似产品制造-废物代码264-012-12 “其他油墨、染料、颜料、油漆（不含水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥、废吸附剂”） 规定；项目使用水性漆，产生废物不做危险废物管理，项目废气处理产生的废活性炭按照一般废物管理。废活性炭由厂家回收再生利用。 4.2危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年第43号），本次环评针对危险废物产生、贮存、处置做如下评价： （1）危险废物产生及处置情况分析 ①废切削液 项目切削液本项目切削液主要用于机加设备润滑与冷却，参考《陕西骏成达挂车有限公司年产3000辆挂车车厢生产线项目环境影响报告书》（西安建筑科技大学-2017.3）切削液用量为0.1t/a。本项目年产600台半挂车，类别得出本项目切削液原液年用量为0.02t。切削液与水以1：19的稀释比例用水稀释后使用，即配比后的切削溶液浓度为5%，切削溶液总量为0.4t/a（含水）。切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理。切削溶液一般每隔半年（即6个月）更换一次，切削液约60%损失，则项目废切削液产生量约为0.16t/a（含水）。场区内暂存，交有资质单位处置。 ②UV光氧催化系统 废灯管：紫外灯管平均3年更换一次，折合每年更换13只，损坏按每年2只计，则年需更换灯管15只。废灯管属于危险废物，暂存于危废暂存间内，交有资质单位处置； 废催化板：UV光氧催化系统二氧化钛催化板平均使用寿命3年，更换下的二氧化钛催化板属危险废物，交有资质单位处置。 （2）固体危险废物属性判定 表23 工程危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染 防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.16 t/a; 设备 运转; 液态; 切削液; 油类; 半年; T; 塑料密封桶贮存，暂存于危废间，交有资质单位处置. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 15只/a; UV光氧催化系统; 固态; —; 汞; 3年; T; 塑料密封箱贮存，暂存于危废间，交有资质单位处置. 3; 废催化板; HW50; 772-007-50; 1组/3年; 二氧化钛催化剂; 二氧化钛; 3年; T; 密封包装贮存，暂存于危废间，交有资质单位处置. 备注：由于目前河南省内无含汞危险废物处置场所，评价要求建设单位在省内含汞危险废物处置场所建成前，项目产生的废灯管含汞危险废物在场内危废暂存间暂存，保证含汞危险废物不外流。企业对此做出承诺，承诺书见附件六。. （2）污染防治措施 ①贮存场所污染防治措施 项目设置专门的危废暂存间贮存危险废物，评价要求危废暂存间要做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施；危废间设置于生产车间内（防风、防雨、防晒），危废间地面做防渗处理（防渗漏，底部采用1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），黏土层上采用2mm后高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s）。危废间设置面积20m2，分割为两部分，15m2作为废切削液贮存区，5m2作为废灯管和废催化板贮存区。 表24 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间; 20m2; 塑料密封桶; 200kg; 不超过 1年. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 塑料密封箱; 20只. 3; 废催化板; HW50; 772-007-50; 密封包装; 8组. ②运输转运污染防治措施 废切削液在车间内收集直接灌入塑料密封桶内，然后运至危废暂存间，废灯管和废催化板更换后直接人工运至危废暂存间内。危废暂存间设置于生产车间内，运输距离较短，在此段运输过程中产生泄露等风险的概率极小；危险废物交由有资质单位处置，转运由危废处置单位进厂外运，采用危险废物专用运输车辆进行运输，不会在转运过程中产生二次污染。 为进一步加强危险废物收集、贮存和转运过程中的污染防治，评价提出以下要求： ①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定建设规范的危险废物暂存间，按要求对危险废物进行贮存、暂存。 ②在危废暂存间外设置危险废物警示标识； ③定期检查、更换危废暂存容器，暂存容器标识危险废物名称、特性等； ④不得私自将危险废物外运，危险废物外运工作由处置单位进厂进行外运作业； ⑤交予处置的危险废物实行危险废物转运联单管理制度； ⑥危险废物收集和暂存工作由专人负责； ⑦危险废物暂存期限不得超过一年 综上所述，危险废物严格执行转移联单制度，严禁将危险废物转移给无资质单位处置或利用，在落实本次环评提出的各项措施下，项目产生危险废物能得到有效处置，不会对环境造成明显影响。 5、风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有毒因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏和自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ①风险识别 拟建项目生产过程中使用的二氧化碳，储存方式为厂房靠外墙处贴建汇流排间，汇流排间设置2×6瓶（单瓶40L）二氧化碳汇流排一套。 二氧化碳理化性质和危险特性如下表： 表25 二氧化碳理化性质和危险特性 标识; 别名： 碳酸酐; 分子式：CO2. 分子量：44; 危规分类：第2.2类不燃气体 危规编号：22019. 理 化 性 质; 熔点：－56.6℃; 溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂. 沸点：－78.5℃; 相对密度：（水＝1）1.56 （空气＝1）1.53. 闪点：无意义; 爆炸极限%(V/V)：无意义. 稳定性：稳定; 引燃温度(℃)：无意义. 外观与性状：无色无臭气体。. 主要用途：主要用于制糖工业、制碱工业、制铅白等，也用于冷饮。灭火及有机合成。. 毒性; 急性毒性：. 健康 危害; 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻醉作用。中毒机制中还建有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态和液态二氧化碳在常压下迅速气化，能造成低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱的等主诉。但在生产中是否尊在慢性中毒国内外均未见病例报道。. 危险特性; 若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险、. 消防措施; 灭火方法：本品不燃，切断气源。用雾状水保持火场中容器冷却。. 个 体 防 护; 呼吸系统防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时，可佩戴空气呼吸器或者长管式面具。. 眼睛防护：若有冻伤，就医治疗。. 身体防护：穿防一般工作服。. 手防护：戴一般作业防护手套。. 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救 措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。. 泄漏 应急 处理; 迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断电源泄露源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 操作注意事项; 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。进入罐、限制空间或其它高浓度区作业，须有人监护。使用防爆型的通风系统和设备工具。防止泄露，在处理紧急泄露问题时，配戴正压是呼吸器，配备相应种类和数量的消防器材及泄露应急处理设备。. 储运注意事项; 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃.远离火种、热源，防止阳关直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损验。. 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）有关规定要求，项目厂区危险物质贮存量小于临界量（50吨），因此本项目不存在重大危险源。但针对二氧化碳性质以及本项目实际存储、使用情况进行简单分析及提出相应防范要求。 ②储存使用及事故影响分析 本项目所用气用量较小，最大存储量为二氧化碳12瓶，由供应商定时供应，在生产厂房外建设专有汇流间。在使用时若不注意防止火源可能引发火灾事故，储存可能会发生泄漏，遇火可能发生火灾爆炸等潜在事故。 ③风险防范措施 存储应按以下要求进行：二氧化碳气瓶间应设置安全距离或隔离防护措施；气瓶的防震胶圈、防护帽等装置应齐全有效；夏季防止暴晒，冬季气瓶内温度最低不得低于5℃。 使用时应注意以下事项：禁止敲击碰撞；气阀冻结时不得用火烤；瓶内气体不得用尽，必须保留0.05Mpa以上的剩余压力；在接触气瓶时应仔细检查所用工具、手套及双手有无油脂，必须保证在无脂情况下操作。 ④生产过程的职业危害因素分析 触电：用电设备繁多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 机械伤害：生产装置中有电机转动设备，存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 噪音伤害：生产装置中的转动机械等设备，有噪音伤害因素。 ⑤劳动安全卫生措施 a制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民币共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。b生产场地运转设备的传动部分均应加防护罩，所有用电设备应可靠接地，并指派专人定期检查接地状况。c生产场地应设置强制排风设备，改善车间空气环境，使车间内有害物质浓度在规定值以下。d为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂区内建筑物地面应高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。e所有电气设备的安全距离、漏电保护设施和设计均应符合有关标准、规范的要求。f建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。g按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。h生产场地应设置洗手间、更衣室等，厂内建立卫生保健室。i厂门前设置入场须知和安全警示牌。 7、事故应急预案 风险事故应急预案见下表。 表26 事故应急预案表 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. 8、环保投资及验收一览表 项目总投资为5100万元，其中环保投资为107万元，占总投资的2.10%。工程污染防治措施投资估算表见表27。 表23 环保投资估算一览表 序号; 污染源; 防治措施; 环保投资 （万元）. 1; 废气; 焊接; 移动式焊烟净化器（58套）处理后车间沉降，无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求。; 29. 打磨粉尘; 设备自带收尘装置. 喷涂废气; 干式过滤（纤维棉）+UV光氧化催化+活性炭吸附15m排气筒; 35. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 3; 噪声; 隔音、减振、消声; 20. 4; 固废; 临时存放场三防措施; 2. 危险废物; 危废暂存间四防措施; 5. 5; 绿化; 厂区厂界绿化; 15. 6; 合计; 107.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器车间沉降，无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求。 | 达标排放 |
|  | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 自带除尘器处理 |  |
|  | 喷涂工序 | 非甲烷总烃 | 纤维棉过滤+UV光氧化催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（240.96t/a） | CODcr | 近期废水经化粪池处理后定期清运，远期经管网进入凤泉区污水处理厂进一步处理 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氮氨 |  |  |
| 噪 声 | 机加工、设备 | 机加工、设备噪声 | 采用高效低噪声的设备；设备基础设置橡胶隔振垫（隔振器），设备房采取消声、吸声、隔声措施；在围墙内种植吸声降噪效果好的树木，搞好绿化 | 采取减振隔声措施后，厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 08）2类标准要求 |
| 一般 固废 | 生产车间 | 边角料 | 收集后定期出售 | 安全处置 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 打磨粉尘 |  |  |
|  |  | 废漆桶 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 漆渣 | 清运至环卫部门 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 危险 废物 | 生产车间 | 废切削液 | 交有资质单位处置 |  |
|  | UV光氧催化系统 | 废灯管 |  |  |
|  |  | 废催化板 |  |  |
| 主要生态影响： 项目租赁现有厂房进行生产，不进行土建工程，不存在不利生态影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目简况及政策符合性 新乡市中基科技有限公司主要从事汽车大梁、汽车大厢、半挂车、环保机械设备的研发、生产和销售，是具有系统的专用车产品生产、科研、销售和服务职能的装备制造型企业，拥有良好的专用车产品生产工艺和技术。随着市场对电源半挂车的需求，中基公司依托当地专用车企业产业集聚的优势，拟在新乡市凤泉区新乡市凤泉区产业集聚区租赁河南新顺惠物流服务有限公司已建厂房一座（租赁合同见附件三），建设电源半挂车生产线一条，建成后年产600台电源半挂车。 比对《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)，本项目不属于鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，为允许类项目，同时河南省发展和改革委员会出具关于新乡市中基科技有限公司年产600台电源半挂车项目核准的批复，批复文号为：豫发改工业【2018】706号，项目建设符合国家当前产业政策。 2、项目选址 项目选址位于新乡市凤泉区产业集聚区，项目用地性质为二类工业用地，根据新乡市凤泉区产业集聚区管理委员会出具的入驻证明，项目符合产业集聚区规划要求，准予入驻。 3、营运期环境影响及防治措施 3.1废气 项目产生的废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘和喷漆废气。 ①焊接烟尘：焊烟产生量为0.17 t/a，采用移动式焊烟净化器处理后车间沉降，处理效率80%，则排放量为0.034t/a。焊烟排放浓度为0.58mg/m3，厂界无组织排放监控点浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求。 ②打磨粉尘：打磨粉尘产生量约为1.56t/a。打磨机配有便携式袋式除尘器，在磨刀上罩有集气罩，打磨时产生的粉尘经集气罩收集后通过软管进入便携式袋式除尘器进行治理，粉尘去除率在95%以上，治理后产生量为0.078t/a，治理后的金属粉尘在车间内无组织排放，因重力作用自然沉降。厂界无组织排放监控点浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求。 ③喷漆废气：喷漆废气采用“过滤棉+UV光氧催化处理+活性炭吸附”工艺，处理效率76%以上，处理后非甲烷总烃排放浓度7.27mg/m3，排放速率为0.1047kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中非甲烷总烃最高允许排放浓度 120mg/m³和 15m排气筒最高允许排放速率 10kg/h的要求。同时能够满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办【2017】162号）中附件1“工业企业挥发性有机物排放建议值中-汽车制造企业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：50mg/m3”、附件2“工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃-其他企业：2.0 mg/m3”的排放建议值，非甲烷总烃排放总量：0.1051t/a。 因此，评价认为项目大气污染物排放对周围环境的影响是可以接受。 3.2废水 项目生产用水主要为检测用水，检测工序是对车厢成品进行淋雨试验，检测箱体的密封性，合格入库外运；不合格返修进行补焊和补漆作业。喷淋用水循环使用，无生产废水产生。 项目废水主要为职工生活污水。项目劳动定员40人，除管理人员外均为周边村民，不在厂内食宿，单班生产，用水量按30L/人·d计，则用水量为1.2t/d，污水排放系数0.8，则生活污水排放量为0.96t/d（年工作251d，排水量为240.96t/a），类比确定水质为COD300mg/L、SS300mg/L、TP2.5mg/L、氨氮25mg/L，经化粪池处理后水质为COD250mg/L、SS200mg/L、TP2.5mg/L、氨氮20mg/L。 近期废水经化粪池处理后定期清运，远期经管网进入凤泉区污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池处理后污染物浓度可以满足凤泉区污水处理厂进水水质要求，污水厂处理后COD、TP、NH3-N浓度分别为40mg/L、0.4 mg/L、2 mg/L，建议排放总量为COD：0.0096t/a，NH3-N：0.0005t/a，TP：0.0001t/a（新乡市总磷控制区）。 3.3噪声 项目噪声为机器设备产生的噪声，噪声源强在60-85dB之间，会对周围环境产生一定的影响，通过采用低噪设备、对高噪声源采取隔声、减振、厂房屏蔽等降噪措施后，经预测项目生产过程中噪声对四周厂界贡献值，能够达到《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)标准要求。 项目周边200m范围内无环境敏感点分布，因此项目运行时不会出现噪声扰民现象。 3.4固体废物 项目营运期产生的一般固废边角废料、焊渣、金属打磨粉尘外售处理；漆渣（废过滤棉）、生活垃圾交由环卫部门处理；废活性炭和废漆桶生产厂家回收； 危险废物废切削液、废灯管、废催化板交由资质单位处理。 项目产生的固体废物均得到100%安全处置，不会对环境造成影响。 4、环保投资 项目总投资为5100万元，其中环保投资为107万元，占总投资的2.1%。 5、评价总结论 新乡市中基科技有限公司年产600台电源半挂车生产项目选址可行，符合国家产业政策。项目严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施，产生的废水、废气、噪声和固废均得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，该项目建设可行。 二、建议 1、加强生产管理，提高领导、职工安全环保意识，根据生产工艺和岗位特点，进一步制定、完善各个不同岗位的污染防治制度，污染应急措施，操作人员必须严格遵守，并要进行专业岗位环境保护知识、技能培训。 2、加强厂区环境绿化，利用绿色植物吸附废气、吸音降噪作用，有效降低噪声对环境的影响。 3、加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 4、规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。 三、环保“三同时”验收一览表 表28 环保“三同时”验收一览表 类别; 项目; 防治措施; 数量; 执行标准. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 58套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3标准要求. 打磨粉尘; 自带除尘器处理; —. 喷漆废气; 纤维棉过滤+ UV光氧化催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中非甲烷总烃最高允许排放浓度120mg/m³和 15m排气筒最高允许排放速率 10kg/h的要求。同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件》（豫环攻坚办【2017】162号）附件1“工业企业挥发性有机物排放建议值中-汽车制造企业有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：50mg/m3”排放建议值。. 废水; 生活废水; 化粪池; 1座; 近期废水经化粪池处理后定期清运，远期经管网进入凤泉区污水处理厂进一步处理. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备应采取消声、减振、密闭隔音等措施，确保厂界噪声达标排放; —; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区昼间60dB(A)要求。. 一般固废; 边角废料; 外售; —; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 焊渣. 打磨收集粉尘. 废活性炭; 厂家回收. 废漆桶. 漆渣（过滤棉）; 环卫部门处理. 生活垃圾. 危险废物; 废切削液; 危废暂存间暂存后交有资质单位处置; —; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废灯管. 废催化板.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日