建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60套环保设备与机械配件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市博昌环保设备有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周申祖 410704198308150010 |  | 联系人 | 周申祖 |  |
| 通讯地址 | 新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13623901534 | 传真 | / | 邮政编码 | 453011 |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2019-410704-33-03-014343 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | C3484机械零部件加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 700 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 7 | 环保投资占总投资比例 | 14% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.8 |  |  |
| - 项目由来 新乡市博昌环保设备有限公司拟投资50万元，在新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北，建设年产60套环保设备与机械配件项目。项目租赁耿黄镇东鲁堡村北的闲置厂房进行生产（租赁合同见附件），总占地面积700m2。经现场勘察，项目拟建场地为空厂房，不涉及未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目产品为环保设备机械配件，属于“二十三、通用设备制造业：69通用设备制造及维修”，目录中规定：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响报告书，其他（仅组装除外）应编制环境影响报告表。本项目外购原材料进行加工、装配组装成成品，属于其他类，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位委托，本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我公司接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求及工程实际建设情况，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表，为建设单位及管理部门提供依据。 二、产业政策和相关法规文件的相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策。项目已由新乡市凤泉区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410704-33-03-014343（详见附件），项目建设符合国家相关产业政策。 本项目情况与产业政策一致性分析见表1。 表1 项目与产业政策一致性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查无相关内容; /; 不属于鼓励类. 限制类; /; 查无相关内容; /; 不属于限制类. 淘汰类; 落后生产工艺装备; （十）机械; 21、动圈式和抽头式硅整流弧焊机；; 本项目使用设备为二保焊; 不属于淘汰类. 22、磁放大器式弧焊机. 落后产品; （七）机械; 40、Q11-1.6×1600 剪板机; 本项目使用的剪板机为125t型号剪板机. 2、与发改委备案一致分析见表2。 表2 项目备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 一致性. 建设地点; 新乡市凤泉区耿黄乡东鲁堡村北; 新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北; 基本 一致. 投资; 投资50万; 投资50万; 一致. 项目名称; 年产60套环保设备与机械配件项目; 年产60套环保设备与机械配件项目; 一致. 主要 建设 内容; 产品; 环保设备与机械配件; 环保设备机械配件; 一致. 生产 规模; 年产60套环保设备与机械配件; 年产60套环保设备机械配件; 一致. 生产 设备; 磨光机、焊机、台钻、切割机、剪板机、冲床、折弯机、卷圆机; 焊机、台钻、切割机、剪板机、冲床、折弯机、卷圆机、空压机、台钻等; 基本 一致. 生产 工艺; 原材料-切割-打孔-焊接-打磨-成品; 下料-折弯-卷圆-冲压-焊接-成品; 基本 一致. 三、项目选址及周围环境 本项目位于新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北，占地700m2，不属于行洪区。项目租赁耿黄镇东鲁堡村北的现有闲置厂房。根据《凤泉区土地利用总体规划图（2010-2020）》，本项目选址属于现状建设用地（详见附图一）；同时根据《新乡市山水林田湖草一体化生态城控制性详细规划- -用地规划图》，该项目选址属于公园绿地（详见附图二），新乡市博昌环保设备有限公司已签署搬迁承诺书（见附件），待新乡市山水林田湖草一体化生态城发展规划至此时，需要我厂搬迁，本项目建设单位同意无条件搬迁。 企业四周环境为：东侧为新乡市丰汇线业有限公司；西侧为闲置厂房；南侧为乡道；北侧为G5512晋新高速（38m），距项目最近的敏感点为南侧395m处的东鲁堡村。根据《公路安全保护条例》第十一条：属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30m，本项目距离晋新高速外缘38m，符合该条例。项目周边环境示意图见图1、图2。 G5512 晋新高速（38m） 闲置厂房 新乡市丰汇 线业有限 公司 本 项 目 乡 道 图1 项目周边环境示意图 G 晋 2 1 5 5 速 高 新 （38m） 本项目 东鲁堡村（395m） 图2 项目周围敏感点示意图 四、工程内容 1、项目建设情况 根据现场勘查，项目拟建场地为空厂房，现状详见下图： 图3项目建设情况现状图 1、项目概况 本项目基本概况见表3。 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产60套环保设备与机械配件项目. 2; 产品方案; 年产60套环保设备机械配件. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设单位; 新乡市博昌环保设备有限公司. 5; 项目地址; 新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北. 6; 总投资（万元）; 50. 7; 定员与工作制度; 定员3人，单班8小时制，年工作270天. 2、项目建设情况及项目组成 表4 项目工程情况一览表 序号; 项目; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 400 m2；租赁现有厂房. 2; 辅助工程; 综合办公区; 70 m2；租赁现有办公室. 3; 环保工程; 废水治理设施; 生活污水经化粪池处理后定期清运. 噪声治理设施; 厂房密闭隔声，设备减振、隔音、距离衰减等措施. 固废治理措施; 一般固废临时堆场1处（不小于5m2）、危废暂存间1间不小于（5m2）. 废气治理措施; 负压式密闭室+袋式除尘器+15m高排气筒. 4; 公用工程; 给水; 当地集中供水. 供电; 当地集中供电. 3、主要生产设备 表5 主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量/（台、套）. 1; 折弯机; 125t; 1. 2; 剪板机; 125t; 1. 3; 卷圆机; /; 1. 4; 冲床; 25t; 1. 5; 二保焊机; 315; 4. 6; 切割机; 400; 2. LGK-63. 7; 台钻; Z4016; 1. 8; 打磨机; /; 1. 根据建设单位提供，项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年使用量; 单位. 1; 钢材; 60; 吨. 2; 型材; 30; 吨. 3; 焊条; 2; 吨. 4、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市 主体功 能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、辉县市。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 太行山猕猴自然保护区 辉县市百泉风景名胜区 辉县市白云寺森林公园 辉县市关山国家地质公园; 不属于. 凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井); 一级保护区:以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区:东以团结路为界,其他三面以水厂院墙为界,向外100米的区域。; 项目距离二级保护区边界4200m; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目不含电镀、钝化工艺; 属于一类工业项目. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列的4种环境功能分区的任何一种类型，根据细则的相关说明，本项目参照农产品主产区的环境准入政策执行。 本项目与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 环 境 准 入 政 策; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 不属于. 2、严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属一类工业项目, 不属于排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响粮食生产安全的项目。; 不属于. 3、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的不予审批项目。; 不属于. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 5、与新环攻坚办[2019]74号文对比分析 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）（以下简称《通知》）对比分析 表9 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 43、加快构建工业企业全方位监控体系; 强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色金属、焦化、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。; 本项目建成后，切割和焊接打磨废气经负压式密闭室+袋式除尘器+15m排气筒处理，废气经过处理后有组织排放，根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）的要求，在排气筒安装在线监控装置。; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： / |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 新乡市凤泉区位于新乡市城区北部，太行山余脉凤凰山麓，凤泉区东部和西北部分别与卫辉和辉县毗邻，西南与南部分别与红旗区和牧野区相连。 项目位于新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北，具体位置详见附图一。 2、地形地貌 新乡市位于黄河冲积平原的过渡区，按成因由北而南可划分为构造剥蚀山前丘陵，山前洪积倾斜平原和黄河、卫河冲积平原三种类型，凤泉区除北部凤凰山麓以外地势平坦，海拔高程一般为82cm，地形自然坡度一般为1/2000~1/3000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 新乡市地处中纬度地区，属大陆性季风气候，气候特点为：四季分明，雨热同期，年平均气温14℃，历年极端最高气温42.7℃，最低气温-21.3℃，年平均降雨量617.88mm，年平均风速2.4m/s，主导风向为东北风，西南风次之。 4、水文 （1）地表水体 地表水主要有南水北调总干渠、民生渠和共产主义渠。民生渠和共产主义渠属海河流域。民生渠和共产主义渠目前水质超过V类标准，主要超标物质为COD、NH3-N、TP。 ①共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长约88km，目前水质超过V类标准。 ②民生渠：民生渠是共渠的支流，属海河流域，全长12.5km，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准。 ③南水北调中线工程：南水北调中线总干渠全长1277公里，在我省境内有731公里，其中，新乡段工程渠线长度77.73公里。它从焦作进入新乡段的辉县市王敬屯乡，沿着太行山前100米高程自西向东，先后经过辉县市、凤泉区、卫辉市的14个乡镇、99个行政村，穿过沧河后进入鹤壁市淇县。工程规划在新乡市设4个分水口，分别是辉县市的郭屯、路固、凤泉区的老道井，卫辉市的温寺门。 5、土壤植被 凤泉区土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地为主。凤泉区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在野生动植物等。 6、资源状况 凤泉区区域内地下水源丰美，富含硒、锶的饮用天然矿泉水甘冽清爽。 经现场勘查，项目区域内未发现珍稀、濒危野生动物。 7、文物古迹 凤泉区的鲁堡龙山文化、何屯仰韶文化、牧野大战等古文化遗址蜚声中外；现存全国最大的藩王陵墓—潞王陵，已被列入世界文化遗产预备名录。“世界水利工程史上的奇迹”—愚公泉和 “国家文明村”—耿庄村，已成为激励14万凤泉儿女立志实现更加和谐美好愿景的精神动力。 经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/ （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目无废水外排，项目所在区域距离最近的地表水体为民生渠，其规划水体功能为V类，评价引用新乡市环境保护监测站对民生渠天丰公司后断面的自动监测数据，数据见表11。 表11 民生渠天丰公司后断面监测数据（2019年3月份） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 326-383; 25.5-35.6; 5.48-5.55. 质量标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 超标; 超标; 超标. 由上表可知，2019年3月份民生渠天丰公司后断面水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其不达标原因主要是因为共产主义渠沿途接纳了大量的工业、生活废水和农灌回水所致。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目评价区域声环境现状较好，根据现场监测数据，区域昼间噪声为49.6~52.7dB，夜间噪声40.4~45.6dB，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 由于人为的开发，评价区域生态环境已遭到破坏，目前区域内主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木、花草等，但覆盖率较低。 评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表12 项目四周环境敏感点 保护类别; 敏感点名称; 方 向; 距离（m）; 保护级别. 大气环境 噪声; 东鲁堡村; 南; 395; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; 凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井); 北; 4200; 地下水源地二级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表13 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4 mg/L. TN; 2.0 mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0 mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 35μg/m3（年平均）. 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 70μg/m3（年平均）. 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 60μg/m3（年平均）. 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 40μg/m3（年平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 4mg/m3（24小时平均）. 10mg/m3(1小时平均). O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表14 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织120 mg/m3、 3.5kg/h（15m高排气筒）的限值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）. |
| 总 量 控 制 标 准 | / |

建设项目工程分析

N 卷圆 折弯 一、工艺流程简述(图示)： N、G S、N、G N 焊接打磨 入库 下料 备注： S：固废 N：噪声、G:废气 图3 环保设备机械配件工艺流程图 工艺流程简述： 下料：将备好的原材料按照一定的规格型号，利用切割机、剪板机等设备进行切割，需要打孔的原材料利用转成进行打孔。此工段设备运行过程会产生噪声、固废及废气。 折弯：将下料完成的材料按照一定的规格型号利用折弯机进行折弯。此工段设备运行过程会产生噪声。 卷圆：按照图纸要求，有些钢材需要利用卷圆机进行卷圆备用。此工段设备运行过程会产生噪声。 焊接打磨、入库：机加工后的材料按照要求将缝隙进行焊接，对焊缝进行手动打磨修整后入库代售。此工段会产生噪声及废气。

项目营运期污染工序详见表15。 表15 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 切割; 切割废气; 负压式密闭室+袋式除尘器+15m高排气筒. 焊接打磨; 焊烟、打磨废气. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 由化粪池处理后定期清运. 固废; 一般固废; 机加工; 废边角料; 收集暂存后定期外售. 除尘器除尘; 颗粒物; 收集暂存后交由环卫部门处理. 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 危险废物; 机加工设备; 废机油; 危废暂存间暂存后交由有相应类别危废资质单位定期处理. 噪 声; 机加工工序; 设备噪声; 减振、密闭隔音、距离衰减等.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 切割废气 | 0.045t/a | 111.85mg/m3 | 0.0151t/a，11.185mg/m3 |
|  | 焊接打磨 | 焊烟、打磨废气 | 0.106t/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （19.44t/a） | COD | 350mg/L，0.0068t/a |  | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0005t/a |  |  |
|  |  | TP | 3mg/L，0.00006t/a |  |  |
|  |  | TN | 30 mg/L，0.0006 t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废边角料 | 3t/a |  | 0 |
|  | 除尘器收尘 | 颗粒物 | 0.1359 t/a |  | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.405t/a |  | 0 |
|  | 机加工 | 废机油 | 0.004t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源为切割机、台钻、剪板机、卷圆机、冲床等机加工设备噪声，声压等级一般在75~80dB（A）之间，经减振、隔声及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，工程对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目所在区域不属于生态敏感或脆弱区。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期环境影响简要分析： 本项目利用已建厂房进行建设，因此评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 项目正常营运期间，有废水、固废和噪声产生。 一、废水 项目废水主要为生活污水。本项目职工3人，不在厂区食宿，年工作日270天，用水量按30L/人·d计，则生活用水量为24.3t/a，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为19.44t/a。 类比确定废水水质为：COD350mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP 3mg/L、TN30 mg/L。本项目生活污水经化粪池处理后的水质为COD 300mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L，TP 3mg/L、TN30 mg/L。本项目生活污水经化粪池处理后定期清运。 二、噪声 项目高噪声设备主要是切割机、台钻、剪板机、卷圆机、冲床等机加工设备，噪声源强在75-80dB(A)左右。本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表16 高噪声设备一览表 主要噪声源; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 切割机; 80; 设备设减振基础，加强生产车间的密闭性能等; 55. 台钻; 75; 50. 剪板机; 75; 50. 卷圆机; 75; 50. 冲床; 75; 50. 叠加公式选择为： 式中：L——等效声级，dB(A)； Li——等间隔时间t时读取的声级值，dB(A)； N——读取声级值的总个数。 评价根据最不利因素进行考虑：即所有高噪声设备同时运行。合成噪声对厂界的影响 以噪声源在传播过程中的距离衰减因素为主，对于传播发散、空气吸收、阻挡物的反射因素的影响未做考虑，噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 本工程噪声源主要分布于生产车间，对项目四周厂界噪声排放量预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表17 厂界噪声贡献值一览表 厂 界; 预测点距离（m）; 贡献值dB(A); 达标情况. 东厂界; 1; 58.55; 达标. 西厂界; 1; 58.55. 南厂界; 10; 38.55. 北厂界; 1; 58.55. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）. 由上表可知，项目厂区四周各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的要求。因此项目在采取适当的厂房隔声、距离衰减等降噪防治措施及距离衰减后噪声不会对周围环境造成影响。 三、废气 1、本项目产生废气的工段有切割和焊接打磨两个工段，废气产排情况如下： 1）本项目在焊接过程中有烟尘产生，焊接烟尘主要成分为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等。根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5～8g/kg焊丝，结合本项目的焊接工艺，项目焊接烟尘的产生系数以8g/kg焊条（丝）计，项目运营后，消耗焊条约2t/a，则项目焊接烟尘的产生量为0.016t/a，焊接时间为1h/d、270d/a，则产生速率为0.059kg/h； 本项目型材、钢材焊接后的焊缝需要进行打磨，打磨过程会有一定量的粉尘产生，粉尘的产生量较小，约占原材料的0.1%左右，根据企业提供资料，本项目打磨工序年用型材及钢材为90t，则粉尘的产生量为0.09t/a。企业打磨时间1h/d、270d/a，则产生速率为0.33kg/h。 2）切割烟尘 本项目切割过程中会有少量的烟尘产生，类比同行业烟尘产生量为0.5kg/t钢材，本项目原料用量为90t/a，则烟尘产生量为0.045t/a，切割时间1h/d、270d/a，则产生速率为0.17kg/h。 评价提出，本项目焊接打磨工段和切割工段两个产尘工段需在密闭室内进行作业，密闭室采用负压抽风将含尘废气引入袋式除尘器中，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。密闭室含尘废气经负压收集后无无组织排放。 本项目最大工件规格约为4m×2m×2m，密闭室体积为72m3（6m×4m×3m），设计换风次数为60次/小时，则所需最小风量为4320m3/h，本次风机设计风量以5000m3/h计算。 风机风量为5000m3/h，袋式除尘器处理效率为90%。 本次按最不利因素进行评价，即焊接打磨和切割工段同时工作，则本项目粉尘产生量为0.151t/a，最大产生速率为0.559kg/h，最大产生浓度为111.85mg/m3，经袋式除尘器处理后排放量为0.0151t/a，最大排放速率为0.0559kg/h，最大排放浓度为11.185mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求。本项目各个产尘工段的颗粒物排放情况见下表： 表18 本项目颗粒物有组织排放及治理情况一览表 污染源; 污染 工序; 产生量（t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 处理方式. P1; 切割; 0.045; 0.17; 111.85; 0.0151; 0.0559; 11.185; 负压式密闭室+袋式除尘器+15m高排气筒. 焊接; 0.016; 0.059. 打磨; 0.09; 0.33. 由上表可知，本项目切割、焊接打磨废气经过袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求。 2、环境空气质量影响分析 a、预测因子 根据项目工程特点，选取颗粒物（PM10）作为预测因子。 b、评价标准 表19 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. PM10; 小时浓度值; 0.45mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. c、污染源排放参数 表20 点源污染源参数表 点源 名称; 污染物; X 坐标; Y 坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 源强. 单位; /; m; m; m; m; m; m/s; k; h; kg/h. P1; PM10; 82; -44; 82; 15m; 0.2; 17.68; 293; 270; 0.0559. d、评价方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.3. 最低环境温度/℃; -9.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. e、预测模式 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； f、预测结果 表22 估算结果表（点源） 点源名称; 污染物; 距源中心下风向距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大落地浓度占标率（％）; 标准 （mg/m3）. P1; PM10; 191; 0.002543; 0.57; 0.45. 由预测结果可知，本项目营运期P1排气筒PM10最大落地浓度出现在距源中心下风向191m处，最大地面浓度0.002543mg/m3，占标率为0.57%，项目营运期PM10最大落地浓度值不超标。 g、评价等级确定 根据估算模式计算结果，本项目密闭室排气筒排放的颗粒物最大落地浓度占标率为0.57%＜1%，本项目大气评价等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算见下表。 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; P1; PM10; 11.185; 0.0559; 0.0151. 3、自行监测计划 《根据环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)9.1.2的规定，三级评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表24 废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气监测方案. 排气筒P1; 颗粒物排放浓度、排放速率、废气量; 1次/半年 每次两天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 4、自动监控要求 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）的要求，在废气治理措施处安装在线监控装置。 四、固废 本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料、袋式除尘器收集的粉尘和员工生活垃圾；危险固废为废机油。 1、一般固废 （1）废边角料 原料在进行机加工过程中会产生废边角料，产生量为3t/a，项目拟将其集中收集，一般固废暂存间暂存后定期外售。 （2）原料在切割、焊接打磨工段产生的废气经袋式除尘器处理后，除尘量为：0.1359 t/a，项目拟将其集中收集，一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理。 （3）生活垃圾 员工办公生活会产生生活垃圾，产生量按人均0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为0.405t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 2、危险固废：项目机械设备需1年维护1次，本项目共四台设备需进行维护（折弯机1台、剪板机1台、卷圆机1台、冲床1台），设备使用机油总量为0.02t/a，设备机油消耗量约80%，每次维护产生废机油量为0.004 t/a，危废暂存间暂存后定期交由有相应类别危废资质单位处理。 综上，产排情况如下： 表25 工程固废产生及处置情况表 单位：t/a 固废属性; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施; 排放量（t/a）. 一般工业固废; 废边角料; 3; 一般固废暂存间暂存，定期外售; 0. 除尘器除尘; 0.1359; 一般固废暂存间暂存，交由环卫部门处理; 0. 生活垃圾; 0.405; 集中收集后交由环卫部门统一清运. 危险废物; 废机油; HW08中液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废机油; 0.004; 危废暂存间暂存后定期交由有相应类别危废资质单位处理; 0. 表26 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08中液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废机油; 900-249-08; 0.004; 设备维护; 液态; 废矿物油; 油类和烃类; 1年; 毒性、易燃性; 危废暂存间暂存后定期交由有相应类别危废资质单位处理. 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位需建设1个不小于5m2的危险废物暂存间和1个不小于5m2的一般固废临时堆场。一般固废堆场应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）；危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物临时堆场还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管。 ②危险废物容器内应留一定空间（液面与桶顶部应有不少于100mm的空间）。危废以桶装形式堆放于危废暂存间内。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑤各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 ⑥本项目危险废物产生与贮存均在厂区内，且生产区和危废暂存间紧临，运输距离短，运输路线避开了办公区和生活区，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，固体泄漏物用铜铲铲起，倒入专用桶内，存于危废暂存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。 按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025)要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 (2)按照评价指南的要求，列表明确了危险废物贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，见表27。 表27 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08中液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废机油; 900-249-08; 车间内; 不小于5m2; 桶装; 0.05t; 1年. 由上表可知，项目产生的各种固废均有合理的处置方式，评价认为，固废经过合理处理后不会对周围环境造成影响。 五、厂址合理性分析 1、该项目选址位于新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北，租赁耿黄镇东鲁堡村北的闲置厂房700m2进行生产，根据《凤泉区土地利用总体规划图（2010-2020）》，本项目选址属于现状建设用地（详见附图一）；同时根据《新乡市山水林田湖草一体化生态城控制性详细规划- -用地规划图》，该项目选址属于公园绿地（详见附图二），新乡市博昌环保设备有限公司已签署搬迁承诺书（见附件），待新乡市山水林田湖草一体化生态城发展规划至此时，需要我厂搬迁，本项目建设单位同意无条件搬迁。 2、项目选址距离最近的饮用水源地为凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井)，距离水源地二级保护区4200m，不在其保护区范围内。 3、项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治和治理措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 六、环保治理措施及环保投资 本项目投资50万元，环保投资总计7万元，占总投资的14%。环保投资概算及环保设施竣工三同时验收如下： 表28 本项目环保投资概算一览表 序号; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 固废; 废边角料; 一般固废临时堆场1处 （不小于5m2）; 0.5. 除尘器收集颗粒物; 一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理; /. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一清运. 废机油; 危废暂存间1间（不小于5m2）; 1. 2; 噪声; 机加工设备; 减振、隔声; 1. 3; 废气; 切割废气; 负压式密闭室+袋式除尘器+15高排气筒; 2. 焊接打磨废气. 4; 废水; 生活污水; 化粪池; 0.5. 4; /; 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）的要求，在废气治理措施处安装在线监控装置。; 2. 5; 合计; 7. 表29 本项目达产运营后环保设施竣工验收一览表 序号; 污染因素; 治理项目; 环保措施. 1; 废水; 生活污水; 化粪池1座. 2; 固废; 废边角料; 一般固废临时堆场1座 （不小于5m2）. 除尘器收集颗粒物; 一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一清运. 废机油; 危废暂存间1座（不小于5m2）. 3; 噪声; 机加工设备; 减振、隔声、距离衰减. 4; 废气; 切割废气; 负压式密闭室+袋式除尘器+15高排气筒. 焊接打磨废气. 5; /; 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）的要求，在废气治理措施处安装在线监控装置。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 颗粒物 | 负压式密闭室+袋式除尘器+15米高排气筒 | 达标 |
|  | 焊接打磨 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后定期清运 | 可行 |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废边角料 | 一般固废暂存间暂存后定期外售 | 可行 |
|  | 除尘器除尘 | 颗粒物 | 一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一清运 | 可行 |
|  | 机加工设备 | 废机油 | 危废暂存间暂存，交由有相应类别危废资质单位定期处理 | 可行 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于切割机、台钻、剪板机、卷圆机、冲床等机加工设备噪声，经减振、隔声以及距离衰减后，厂区高噪声源对四个厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60（A）标准的要求，对项目周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。在按设计正常运行的情况下，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

建议与结论

| 一、结 论 1、项目符合国家产业政策要求 该项目产品、生产工艺、设备及产品未列入于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策的要求。本项目已由新乡市凤泉区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410704-33-03-014343，项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目选址可行 本项目位于新乡市凤泉区耿黄镇东鲁堡村北，占地700m2，项目租赁耿黄镇东鲁堡村北的现有闲置厂房，根据《凤泉区土地利用总体规划图（2010-2020）》，本项目选址属于现状建设用地（详见附图一）；同时根据《新乡市山水林田湖草一体化生态城控制性详细规划- -用地规划图》，该项目选址属于公园绿地（详见附图二），新乡市博昌环保设备有限公司已签署搬迁承诺书（见附件），待新乡市山水林田湖草一体化生态城发展规划至此时，需要我厂搬迁，本项目建设单位同意无条件搬迁；项目选址距离最近的饮用水源地为凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井)，本项目不在其保护区范围，选址可行。 3、本项目运营期的废水、噪声、固废、废气等污染因素均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求，不会对周围环境产生大的影响。 （一）废水： 本项目无生产废水，废水为员工的生活污水产生量为19.44t/a。生活污水经厂区化粪池处理后定期清运。 （二）噪声： 本项目高噪声设备主要为切割机、台钻、剪板机、卷圆机、冲床等机加工设备噪声，设备噪声源强约为75-80dB（A），经减振、隔声以及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的限值要求。 （三）固废： 本项目产生的一般工业固废有：废边角料、除尘器收集的颗粒物、生活垃圾，危险废物为：废机油。处置措施为：废边角料一般固废暂存间暂存后定期外售，除尘器收集的颗粒物一般固废暂存间暂存后交由环卫部门处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运，废机油经危废暂存间暂存后，交由有相应类别危废资质单位定期处理。 （四）废气： 项目产生的切割粉尘及焊接打磨粉尘，经过负压式密闭室+袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，废气排放总量为0.0151t/a，排放浓度为11.185mg/m3，排放速率为0.0559kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级有组织120 mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）的限值，对周围环境不会造成影响。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]74号）的要求，在废气治理措施处安装在线监控装置。 4、环保投资 本项目总投资50万元，环保投资总计7万元，环保投资占项目总投资的14%。 二、建 议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 新乡市博昌环保设备有限公司年产60套环保设备与机械配件项目符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地相关政策。项目产生的废气、废水、噪声各项污染因素经治理后能达到排放要求，固废处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2019.4.25 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |