建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市凤泉区利民加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市凤泉区利民加油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余青枝410721195303300529 |  |  |  | 联系人 |  | 余青枝 |  |
| 通讯地址 | 新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937312498 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453011 |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市凤泉区发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2020-410704-52-03-095293 |  |  |
| 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5264机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1476 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 25 | 其中：环保投资(万元) |  | 10.05 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 40.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 一、项目由来 成品油作为重要的基础能源，在众多的生产领域，如化工、交通运输、机械加工、制造等行业有着广泛的用途，与人民的工作和日常生活息息相关。在城市的建设发展中，加油站的建设不仅仅是满足群众的需求，也成为城市基础建设的需要，更是石油化工行业销售的闪光点。新乡市凤泉区利民加油站为响应市场需求，拟投资25万元 在新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号建设新乡市凤泉区利民加油站建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定的有关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“124加油、加气站”应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了本项目的环境影响报告表。 根据现场踏勘，本项目地面罩棚及站房已建，设备均已安装。属于未批先建项目。新乡市凤泉区环境保护局已于2020年11月26日对该项目进行了处罚（处罚决定书及缴款凭证见附件8），处罚文号：凤环罚决字【2020】第132号。 二、产业政策和备案的相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策。本项目已经新乡市凤泉区发展和改革委员会同意备案，项目代码为：2020-410704-52-03-095293。 2、与备案一致分析。 本项目与备案相符性分析见表1。 表1 本项目与备案内容一致性分析 名称; 备案情况; 实际建设内容; 相符性. 建设单位; 新乡市凤泉区利民加油站; 新乡市凤泉区利民加油站; 一致. 建设地点; 新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号; 新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号; 一致. 总投资; 25万元; 25万元; 一致. 建设内容; 占地面积; 1476 m2; 1476 m2; 一致. 主要设备; 4个20m3储油罐、4台双枪加油机; 4个20m3储油罐（2个柴油储罐、2个汽油储罐）、4台双枪加油机; 一致. 三、项目规划相符性分析及周围环境概况 1、项目规划相符性分析 本项目位于新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号，根据企业提供的集体土地建设用地使用证可知，该项目土地类别为工业用地，土地用途为建加油站；根据凤泉区土地利用总体规划（2010-2020）规划图可知，项目所占土地为建设用地，因此项目用地符合国家土地政策和用地规划要求。集体土地建设用地使用证见附件3，凤泉区土地利用总体规划（2010-2020）规划图见附图四。 2、项目周围环境概况 根据现场勘察，项目北侧现状为苗圃地，西侧及西北侧均为闲置厂房，西南侧为阳光电源厂，南侧为新秀路，隔路30m为盛达科技，项目东南侧、东侧、东北侧为牧野区地界，东南侧为维修店及超市，东侧为一闲置厂房，东北侧为林地。项目地理位置图见附图一，周围环境概况图见附图二。 四、工程内容及规模 1、项目概况 本项目的基本概况见表2。 表2 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 新乡市凤泉区利民加油站建设项目. 2; 建设单位; 新乡市凤泉区利民加油站. 3; 产品方案; 年销售汽油57吨、柴油40吨. 4; 项目地址; 新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号. 5; 占地面积; 1476m2. 6; 总投资（万元）; 25. 7; 定员与工作制度; 员工9人，管理人员2人，三班工作制，每班8小时，年工作365天. 2、项目组成一览表 该项目占地面积1476m2，具体见表3。 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 站房及辅助设施; 占地面积为159m2，砖混结构; 营业厅、值班室、办公室等. 罩棚; 占地面积为484 m2，钢网架; 加油区 （2台汽油加油机，2台柴油加油机）. 油罐区; 占地面积为117 m2，卧式钢制油罐; 2个20m3柴油储罐，2个20m3汽油储罐. 2; 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理，定期清运； 洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。; /. 油气回收系统; 汽油油气回收系统3套; 2套加油油气回收系统，1套卸油油气回收. 3; 公用工程; 水; 自备水井; /. 电; 大块镇供电所供电; /. 3、主要生产设备 本项目主要设备有：加油机、汽柴油储罐等。详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（单位：台）. 1; 双枪汽油加油机; /; 2. 2; 双枪柴油加油机; /; 2. 3; 卧式钢制汽油储罐; 20m3; 2. 4; 卧式钢制柴油储罐; 20m3; 2. 5; 手提磷酸铵盐干粉灭火器; MF/ABC8; 18具. 6; 手推式干粉灭火器; 35kg; 1台. 7; 手提式CO2灭火器; 5kg; 2具. 8; 灭火毯; 1m×1m; 4块. 9; 消防锨; /; 5把. 10; 消防桶; /; 4个. 11; 消防沙及沙池; 2m2; 1座. 12; 电脑及监控系统; /; 1套. 4、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料及资源能源消耗量见表5。 表5 本项目原辅材料消耗量 序号; 原辅材料; 年用量; 备注. 1; 成品油（柴油）; 40吨; 外购. 2; 成品油（汽油）; 57吨; 外购. 3; 电; 1200kw·h; 大块镇供电所. 4; 水; 251.85m3/a; 自备水井. 柴油：柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。但是比起汽油来，柴油含更多的杂质，它燃烧时也更容易产生烟尘，造成空气污染。但柴油不像汽油般会产生有毒气体。沸点范围有180~370℃和350~410℃两类。前者称为轻柴油，后者称为重柴油。由于高速柴油机（汽车用）比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油，一些小型汽车也改用柴油。 汽油：主要成分为C5～C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃，具有较高的辛烷值（抗爆震燃烧性能），常温下为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃。汽油重要的特性为蒸发性、抗爆性、安定性、安全性和腐蚀性，属低毒类。汽油的密度为0.70~0.78克/立方厘米，商品汽油按该油在汽缸中燃烧时抗爆震燃烧性能的优劣区分，标记为辛烷值70、80、90或更高。标号逾大，性能逾好，主要用作汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林用飞机的燃料。 5、项目等级划分 本项目新建4个储油罐，其中2座汽油罐、2座柴油罐，每个油罐20m3，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）加油加气站等级划分，本项目总容积折算为60m3，划分为三级加油站。划分见下表。 表6 项目加油站等级划分表 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 6、安全距离 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年局部修订版），项目站区内各设施与站外构筑物的安全距离一览表见表7 和表8；站内各设施间防火距离一览表见表9。 表 7 本项目的汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 级别项目; 汽油埋地油罐; 通气管管口; 汽油加油机. 标准; 实际; 结论; 标准; 实际; 结论; 标准; 实际; 结论. 重要公共建筑; 35; —; —; 35; —; —; 35; —; —. 明火或散发火花地点; 12.5; —; —; 12.5; —; —; 12.5; —; —. 民用建筑物保护类 别; 一类保护物; 11; —; —; 11; —; —; 11; —; —. 二类保护物; 8.5; —; —; 8.5; —; —; 8.5; —; —. 三类保护物; 7; —; —; 7; —; —; 7; —; —. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; —; —; 12.5; —; —; 12.5; —; —. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体 储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 34.5; 合格; 10.5; 37.0; 合格; 10.5; 18.1; 合格. 室外变配电站; 12.5; —; —; 12.5; —; —; 12.5; —; —. 铁路; 15.5; —; —; 15.5; —; —; 15.5; —; —. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 22; 合格; 5; 33.8; 合格; 5; 12.0; 合格. 次干路、支路; 5; 7.0; 合格; 5; 6.6; 合格; 5; 24.7; 合格. 架空通信线和通信发射塔; 5; 20; 合格; 5; 31.8; 合格; 5; 10; 合格. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 25.8; 合格; 6.5; 34.9; 合格; 6.5; 23.8; 合格. 有绝缘层; 5; —; —; 5; —; —; 5; —; —. 表 8 本项目的柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 级别 项目; 柴油埋地油罐; 通气管管口; 柴油加油机. 标准; 实际; 结论; 标准; 实际; 结论; 标准; 实际; 结论. 重要公共建筑; 25; —; —; 25; —; —; 25; —; …. 明火或散发火花地点; 10; —; —; 10; —; —; 10; —; …. 民用建筑物保护类 别; 一类保护物; 6; —; —; 6; —; —; 6; —; …. 二类保护物; 6; —; —; 6; —; —; 6; —; …. 三类保护物; 6; —; —; 6; —; —; 6; —; 合格. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; —; —; 9; —; —; 9; —; 合格. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体 储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 38; 合格; 9; 37.5; 合格; 9; 23.7; 合格. 室外变配电站; 12.5; —; —; 12.5; —; —; 12.5; —; —. 铁路; 15; —; —; 15; —; —; 15; —; —. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 22; 合格; 3; 33.8; 合格; 3; 12; 合格. 次干路、支路; 3; 3.5; 合格; 3; 5.9; 合格; 3; 19.1; 合格. 架空通信线和通信发射塔; 5; 20; 合格; 5; 31.8; 合格; 5; 10; 合格. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 23.7; 合格; 6.5; 34.8; 合格; 6.5; 30.4; 合格. 有绝缘层; 5; —; —; 5; —; —; 5; —; —. 表 9 站内设施之间的防火距离与标准防火距离对照表 （单位：m） 项目; 设施名称; 防火距离. 标准; 实测; 是否符合. 埋地油罐; 汽油; 柴油罐; 0.5; 1.0; 符合. 站房; 4; 5.5; 符合. 燃煤锅炉房、燃煤厨房; 18.5; —; —. 燃气（油）设备房间; 8; —; —. 站区围墙（北侧）; 3; 3; 符合. 柴油; 汽油罐; 0.5; 1.0; 符合. 站房; 3; 9.0; 符合. 燃煤锅炉房、燃煤厨房; 13; —; —. 燃气（油）设备房间; 6; —; —. 站区围墙（北侧）; 2; 3; 符合. 通气管管口; 汽油; 站房; 4; 7.9; 符合. 燃煤锅炉房、燃煤厨房; 18.5; —; —. 燃气（油）设备房间; 8; —; —. 密闭卸油点; 3; 10.8; 符合. 站区围墙（北侧）; 3; 3.0; 符合. 柴油; 站房; 3.5; 8.0; 符合. 燃煤锅炉房、燃煤厨房; 13; —; —. 燃气（油）设备房间; 6; —; —. 密闭卸油点; 2; 10.9; 符合. 站区围墙（北侧）; 2; 3.0; 符合. 密闭卸油点; 站房; 5; 5.0; 符合. 燃煤锅炉房、燃煤厨房; 15; —; —. 燃气（油）设备房间; 8; —; —. 加油机; 站房; 5; 5.5; 符合. 燃煤锅炉房、燃煤厨房; 15（10）; —; —. 燃气（油）设备房间; 8（6）; —; —. 注：“-”为该项目不涉及。 本项目设置卸油和加油油气回收系统（汽油），根据现场调查，油罐、通气管管口、加油机100m 范围内无重要公共建筑物。项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的距离和站内设施的距离均能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年局部修订版）关于站内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距和站内设备的防火间距的要求。 新乡市凤泉区利民加油于2015年5月编制了危险化学品经营单位建设项目安全设计审查申请资料，文中安全设施设计专篇由郑州开普工程技术有限公司负责编制，根据文件总结可知该加油站的站内设施之间以及站内设备与站外构筑物之间的安全距离均达标。此外为保障加油站正式投产后能做到安全运行，该站已建立健全了必要的安全管理制度。建设单位于2019年6月获得了危险化学品经营许可证（见附件7）。 五、相关政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文对比分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表10。 表10 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号; 不属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 集中水源地保护区; 新乡市凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井); 一级保护区为以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域 二级保护区为东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界，向外100米的区域; 项目距凤泉水厂地下水饮用水源二级保护区边界的距离为8163m; 不在保护区范围内. 南水北调中线工程（孟庄镇段）; 项目所在区段为南水北调孟庄镇段HZ114+000~HZ115+511.1段，一级保护区宽度50m，二级保护区宽度1000m; 项目选址距二级保护区边界距离为7748m，项目不在此水源地保护区范围内. 孟庄地下水源保护区(共14眼井); 一级保护区：取省229省道以南，水井外围150米区域; 项目距孟庄镇孟庄村地下饮用水一级保护区边界距离为7200m. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 属于. 工业项目 分类; 工业项目分类清单主要指工业项目，不包括水利、农林牧渔、地址勘察、交通运输及仓储、城市基础设施及房地产、生态保护与环境治理、核与辐射等项目; 本项目为加油站建设项目，属于社会事业与服务业。; 不属于工业项目. 由表10可知，本项目不属于《通知》内划定的工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区和禁止开发区，根据《通知》第四条“相关说明”第3条“本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行”的规定，本项目参照农产品主产区的环境准入政策要求执行，相符性分析见表11。 表11 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 环境准入政策; 本项目情况; 对比结果. 农产品 主产区; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 2.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 3.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; （1）本项目应编制报告表。 （2）本项目为加油站建设项目，不属于工业项目，也不属于重污染项目。 （3）项目不属于重污染项目，在《水污染防治重点单元》区域内，但不属于不予审批的屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大的项目。; 符合环境准入条件。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》相符性分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《新乡市三年行动实施方案（2018-2020年）》）的对照分析见下表12。 表12 本项目与《新乡市三年行动计划实施方案》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 24.严格实施施工扬尘管理; 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。重点做好工地出口两侧各100米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化），推行“以克论净”的保洁标准，确保扬尘不出院、车辆不带泥。; 本项目占地1476平方米。2015年已建成，如后期因治理设施等不到位需施工的， 评价建议项目施工过程做到“六个百分百”、“两个禁止”，同时做到工地出口两侧各100米路面的“三包”（包干净、包秩序、包美化）。; 符合. 37.加强油品质量升级与监管; 全面完成车用油品质量提升。2019年1月1日起，全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、部分船舶用油“三油并轨”。研究销售前在车用汽柴油中加入符合环保要求的燃油清净增效剂。（市商务局、发改委牵头，市工商局、质监局，中石化新乡分公司、中石油新乡销售分公司参与，各县（市、区）人民政府、管委会负责落实）; 项目销售的汽柴油符合国六标准。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市三年行动方案》中的要求。 3、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（以下简称《工作方案》）的对比分析 企业应严格按照《工作方案》的相关要求执行。 表13 本项目与《工作方案》对比分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （三）.深入推进交通源VOCs污染防治; 2、加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于 5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。; 本项目汽油加油和卸油均有油气回收系统且年销售汽油量为57吨，评价建议企业根据当地环保主管部门要求，确需安装的安装油气回收自动监测系统; 符合. 由上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 4、与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）（简称《京津冀2019-2020秋冬季攻坚方案》）对比分析 本项目与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析见表14。 表14 与《京津冀2019-2020秋冬季攻坚方案》对比分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 实施范围; 京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号; 符合. 16.开展油品质量检查专项行动; 2019年10月底前，各地要以物流基地、货运车辆停车场和休息区、油品运输车、施工工地等为重点，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，对不达标的油品追踪溯源，查处劣质油品存储销售集散地和生产加工企业，对有关涉案人员依法追究相关法律责任。炼油企业较多的省份应对油品生产加工企业开展全面排查，对各地在打击黑加油站点和流动加油车专项行动中发现问题线索的油品生产加工企业进行突击检查，从源头杜绝假劣油品。; 企业在营运期严格按照攻坚方案中相关要求执行。; /. 由上表可知，本项目符合《2018-2019秋冬季攻坚方案》相关要求。 5、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的对照分析。 表15 与新环[2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照文件要求安装用电量监控系统终端。; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的相关要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 根据现场勘查，目前项目已建设安成，属于未批先建项目。项目废气经加油油气回收系统以及卸油油气回收系统处理后无组织排放；生活污水经化粪池处理后，排入东侧明渠，项目建设有洗车机一台，洗车废水经站内管道排入东侧明渠；生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由市政环卫部门清运处置；项目设置有危废暂存间，危险废物收集后暂存于危废暂存间定期交由有危废处置资质的单位清运处理。根据项目实际情况分析，该项目存在的环境问题及整改措施如下： 存在的问题：项目周边未铺设管网，生活污水经化粪池处理后，不能进入污水处理厂；洗车废水治理措施不到位，洗车废水不能进入污水处理厂。 整改措施：根据与企业沟通，在市政污水管网接通前，项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清运处置，洗车废水建议设置隔油沉淀池，经隔油沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，沉淀池底泥定期清掏，清运至垃圾填埋场卫生填埋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169 km2。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 凤泉区位于新乡市北部，总面积115.614km2。东北与卫辉市搭界，南同新乡市牧野区接壤，西北与辉县市毗邻，距市中心10km，107国道、京广铁路穿境而过。 本项目位于新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡市境西北部地势自晋豫边界向东南呈台阶式下降，占全市面积的14.4%。一般海拔500m左右，最高海拔1732m。广大黄河冲击平原地势西、南高而东、北低，总体自西南向东北倾斜，平均海拔在72m左右。地貌有山地、丘陵、平原和山间盆地等。市区海拔在72~76m。凤泉区地处太行山山前倾斜平原与黄河冲积平原的过渡地带，总地势是西北高、东南低，坡降为1~1.5%，地面标高70—110m，地形平坦。 根据国家地震局《中国地震裂度区划图（1990）》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》，项目所在地地震基本裂度为六度。 3、地质构造 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 4、气候气象 新乡市气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。年平均气温为14℃，历年最高气温42℃（1992年），最低气温-19.2℃（1971年）。年均日照时数为2504小时，年均日照率57%。多年年均降水量为607.8毫米，年际最大降水量为1127.3毫米（2000年），最小降雨量为319毫米（1987年），且年降水量季节分布很不均匀，大雨高度集中于夏季，全年平均降水日为74天。多年平均相对湿度为68%，平均冻结期为30天，无霜期为216天，全年主导风向为东北风，近年平均风速2.08m/s。 5、水文条件 （1）地表水体 地表水主要有百泉河、共产主义渠和民生渠。共产主义渠和民生渠属海河流域，目前水质超过V类标准，主要超标物质为COD、NH3-N。 ①百泉河：发源于河南辉县百泉镇的太行山南麓苏门山下百泉池，入新乡后也叫“大清河”。大、小清河在新乡县合河镇相汇，成为卫河的主河道。 ②共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长约88km，功能区划为V类水体，目前水质超过V类标准。 ③民生渠：民生渠是共渠的支流，属海河流域，全长12.5km，是沿途主要的纳污河流，由于接纳了大量生产、生活废水，已超过地面水V类标准。 （2）地下水 该地区地下水资源丰富。经探测表明：该地区浅层水顶板埋深4－8m，底板埋深71－87m，以中砂为主。中层水顶板埋深73－97m，底板埋深124－137m，以中细砂为主，地下水矿化度小于0.7g/L。地下水流向从西南至东北。 6、土壤植被 凤泉区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。 7、矿产资源 主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见下表。 表16 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量现状超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车的等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 项目生活污水经化粪池处理后定期清运。距离本项目最近的地表水体为北侧352m的北排水河，最终汇入南侧2500m的共产主义渠。根据水环境功能区域划分规定，其规划水体功能为V类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据新乡市生态环境局发布的新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，共产主义渠下马营责任断面2020年7月至2020年9月份的监测数据见下表。 表17 共产主义渠下马营断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 2020年7月监测数据; 19; 0.19; 0.254. 2020年8月监测数据; 20; 0.34; 0.271. 2020年9月监测数据; 20; 0.1; 0.305. 断面标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标，目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》和《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 项目区域地下水流向为由西南向东北。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，共设置3个水质监测点，6个水位监测点。本项目利用《新乡市动力电池专业园区发展规划（2017-2020）环境影响报告书》地下水监测数据的3#、4#监测点，补充2个水质、水位监测点，2个水位监测点，新乡市凤泉区利民加油站委托河南恒科环境检测有限公司于2020年11月17日和2020年11月19日对项目所在区域地下水1#、2#、5#、6#点位进行了现场监测。 地下水现状监测结果统计情况见下表。 表18 地下水质量现状监测结果表 单位：mg/L 采样地点; 采样因子; 测值范围; 均值; 均值标准指数; 超标率; 标准限值. 东郭村1#; pH; 7.72-7.82; /; /; 0; 6.5-8.5. 耗氧量; 0.92-0.96; 0.94; 0.313; 0; 3.0. 石油类; 未检出; /; /; /; /. 总硬度; 224~236; 230; 0.511; 0; 450. 氨氮; 0.140-0.156; 0.148; 0.296; 0; 0.5. 硫酸盐; 80-82; 81; 0.324; 0; 250. 氯化物; 70.1-72.7; 71.4; 0.286; 0; 250. 溶解性总固体; 494-533; 517; 0.517; 0; 1000. 锰; 未检出; /; /; 0; 0.10. 砷; 未检出; /; /; 0; 0.01. 铅; 0.001-0.002; 0.002; 0.200; 0; 0.01. 铁; 未检出; /; /; 0; 0.3. 总大肠菌群; 未检出; /; /; 0; 3.0. 细菌总数; 7-11; 9; 0.090; 0; 100. 挥发酚; 未检出; /; /; 0; 0.002. 汞; 未检出; /; /; 0; 0.001. 氟化物; 0.16-0.24; 0.21; 0.210; 0; 1.0. 镉; 0.0001-0.0002; 0.0002; 0.040; 0; 0.005. 六价铬; 未检出; /; /; 0; 0.05. 氰化物; 未检出; /; /; 0; 0.05. 硝酸盐; 4.28-5.38; 4.86; 0.243; 0; 20.0. 亚硝酸盐; 0.089-0.094; 0.092; 0.092; 0; 1.00. K+; 0.56-0.60; 0.58; /; 0; /. Na+; 55.6-57.6; 56.8; 0.284; 0; 200. Ca2+; 14.0-16.0; 14.9; /; 0; /. Mg2+; 13.6-14.9; 14.4; /; 0; /. CO32-; 8.22-13.1; 10.5; /; 0; /. HCO3-; 104-117; 109; /; 0; /. 水位（m）; 15; 15; /; /; /. 井深（m）; 25; 25; /; /; /. 水温（℃）; 12.4-12.5; 12.5; /; /; /. 盛龙建材2#; pH; 7.77-7.87; /; /; 0; 6.5-8.5. 耗氧量; 0.94-0.99; 0.96; 0.320; 0; 3.0. 石油类; 未检出; /; /; /; /. 总硬度; 240-243; 241; 0.536; 0; 450. 氨氮; 0.131-0.160; 0.144; 0.288; 0; 0.5. 硫酸盐; 73-77; 75; 0.300; 0; 250. 氯化物; 66.0-68.2; 67.3; 0.269; 0; 250. 溶解性总固体; 493-552; 530; 0.530; 0; 1000. 锰; 未检出; /; /; 0; 0.10. 砷; 未检出; /; /; 0; 0.01. 铅; 0.001-0.002; 0.002; 0.200; 0; 0.01. 铁; 未检出; /; /; 0; 0.3. 总大肠菌群; 未检出; /; /; 0; 3.0. 细菌总数; 8-11; 9; 0.090; 0; 100. 挥发酚; 未检出; /; /; 0; 0.002. 汞; 未检出; /; /; 0; 0.001. 氟化物; 0.19-0.21; 0.20; 0.200; 0; 1.0. 镉; 0.0001-0.0002; 0.0002; 0.040; 0; 0.005. 六价铬; 未检出; /; /; 0; 0.05. 氰化物; 未检出; /; /; 0; 0.05. 硝酸盐; 3.71-4.89; 4.22; 0.211; 0; 20.0. 亚硝酸盐; 0.087-0.098; 0.093; 0.093; 0; 1.00. K+; 0.60-0.65; 0.62; /; /; /. Na+; 56.4-57.8; 57.1; 0.286; 0; 200. Ca2+; 13.6-16.6; 14.9; /; /; /. Mg2+; 14.2-14.6; 14.4; /; /; /. CO32-; 11.4-13.5; 12.1; /; /; /. HCO3-; 112-123; 119; /; /; /. 水位（m）; 20; 20; /; /; /. 井深（m）; 30; 30; /; /; /. 水温（℃）; 12.6-12.7; 12.7; /; /; /. 陈堡村3#; pH; 7.35~7.37; /; /; 0; 6.5-8.5. 耗氧量; 0.7~0.8; 0.75; 0.25; 0; 3.0. 石油类; 未检出; /; /; /; /. 总硬度; 1097~1108; 1102.5; 2.45; 1.45; 450. 氨氮; 0.171~0.175; 0.173; 0.865; 0; 0.5. 硫酸盐; 102~105; 103.5; 0.414; 0; 250. 氯化物; 122~125; 123.5; 0.494; 0; 250. 溶解性总固体; 2106~2128; 2117; 2.117; 1.117; 1000. 锰; 未检出; /; /; 0; 0.10. 砷; 未检出; /; /; 0; 0.01. 铅; 未检出; /; /; 0; 0.01. 铁; 未检出; /; /; 0; 0.3. 总大肠菌群; 未检出; /; /; 0; 3.0. 挥发酚; 未检出; /; /; 0; 0.002. 汞; 未检出; /; /; 0; 0.001. 镉; 未检出; /; /; 0; 0.005. 六价铬; 未检出; /; /; 0; 0.05. 氰化物; 未检出; /; /; 0; 0.05. 硝酸盐; 2.73~2.77; 2.75; 0.1375; 0; 20.0. K+; 8.66~8.76; 8.71; /; /; /. Na+; 19.9; 19.9; /; 0; 200. Ca2+; 978~1012; 995; /; /; /. Mg2+; 44~44.8; 44.4; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; 5.5~5.8; 5.65; /; /; /. 水位（m）; 21.8; /; /; /; /. 井深（m）; 45; /; /; /; /. 水温（℃）; 18; /; /; /; /. 表19 其他点位地下水水位检测结果 采样点位; 序号; 检测项目; 单位; 检测日期及结果. 2020.11.17; 2020.11.18; 2020.11.19. 北招民庄村4#; 1; 水位; m; 27.5; 27.5; 27.5. 2; 井深; m; 46; 46; 46. 3; 水温; ℃; 16; 16; 16. 中马坊村5#; 1; 水位; m; 25; 25; 25. 2; 井深; m; 30; 30; 30. 3; 水温; ℃; 12.2; 13.1; 13.1. 东马坊村6#; 1; 水位; m; 20; 20; 20. 2; 井深; m; 35; 35; 35. 3; 水温; ℃; 12.6; 12.9; 12.9. 由以上监测结果可知，本项目地下水监测点陈堡村总硬度和溶解性总固体存在超标现象，其他监测因子监测值均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区域地下水环境较好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场调查可知，项目所在区域昼间噪声为55~58dB(A)、夜间44~48dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目属于“社会事业与服务业” 中“加油站”项目，为污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A ，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目占地面积为1476m2，0.1476hm2＜5hm2，占地规模为小型；项目北侧现状为苗圃地，西侧及西北侧均为闲置厂房，西南侧为阳光电源厂，南侧为新秀路，隔路30m为盛达科技，东南侧为维修店及超市，东侧为一处闲置厂房，东北侧为林地。项目区域为不敏感区，根据导则要求，本项目可不开展土壤环境影响评价，故未进行土壤现状监测。 6、生态环境现状 评价区域生态环境主要以人工生态环境为主，天然动植物种类少，现有的种类中，以人工种植或养殖为主，动植物种类和数量极不稳定，很难形成稳定种群。本项目周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表20 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气、 声环境; 蓝天幼儿园; 西; 246; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 东郭社区; 西南; 427. 西马坊村; 东南; 449. 中马坊村; 东南; 803. 凤泉区大块第二小学; 西南; 931. 原庄村; 西南; 990. 浩祥幼儿园; 东南; 1159. 新乡市牧野区马坊学校; 东南; 1212. 北招民庄村; 西北; 1170. 东马坊村; 东南; 1334. 陈堡村; 东北; 1568. 三十八中; 北; 1883. 四季春养老院; 东南; 1966. 新乡牧野健民医院; 东南; 2109. 周村; 东南; 2118. 福康中心养老院; 东南; 2161. 王小屯村; 西北; 2177. 陈堡小学; 东北; 2375. 饮用水源保护区; 新乡市凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井); 东北; 8163; 地下水饮用水源保护区二级保护区边界. 南水北调中线工程（孟庄镇段）; 东北; 7748; 南水北调二级保护区边界. 孟庄地下水源保护区(共14眼井); 北侧; 7200; 孟庄镇孟庄村地下水井群一级保护区边界. 地表水; 北排水河; 北侧; 352; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 共产主义渠; 南侧; 2500.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 表21 环境空气质量标准 序号; 因子; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; PM10; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 年平均; 70μg/m3. 2; PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. 3; SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 4; NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m³. 1小时平均; 10mg/m³. 6; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 7; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃. 2、地表水环境 项目区域内的纳污河流为共产主义渠，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准以及新乡市地表水水质目标清单中的标准。具体标准限值见下表。 表22 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 标 准 限 值; 标准名称及级(类)别. pH（无量纲）; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. TN; 2mg/L. 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准限值见下表。 表23 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 氯化物; 250mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 钴; 0.05mg/L. 锰; 0.10mg/L. 砷; 0.01mg/L. 铅; 0.01mg/L. 铁; 0.3mg/L. 总大肠菌群; 3.0mg/L. 挥发酚; 0.002mg/L. 汞; 0.001mg/L. 银; 0.05mg/L. 总镍; 002mg/L. 镉; 0.005mg/L. 六价铬; 0.05mg/L. 氰化物; 0.05mg/L. 硝酸盐; 20mg/L. K+; /. Na+; 200. Ca2+; /. Mg2+; /. CO32-; /. HCO3-; /. 4、声环境 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准值见表24。 表24 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表25 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/Kg 序号; 污染物; 筛选值第二类用地标准限值. 1; pH; /. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 六价铬; 5.7. 5; 铜; 18000. 6; 铅; 800. 7; 汞; 38. 8; 镍; 900. 9; 四氯化碳; 2.8. 10; 氯仿; 0.9. 11; 氯甲烷; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 17; 二氯甲烷; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; 5. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 21; 四氯乙烯; 53. 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 三氯乙烯; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 26; 氯乙烯; 0.43. 27; 苯; 4. 28; 氯苯; 270. 29; 1，2-二氯苯; 560. 30; 1，4-二氯苯; 20. 31; 乙苯; 28. 32; 苯乙烯; 1290. 33; 甲苯; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 35; 邻二甲苯; 640. 36; 硝基苯; 76. 37; 苯胺; 260. 38; 2-氯酚; 2256. 39; 苯并［a］蒽; 15. 40; 苯并［a］芘; 1.5. 41; 苯并［b］荧蒽; 15. 42; 苯并［k］荧蒽; 151. 43; 䓛; 1293. 44; 二苯并［a，h］蒽; 1.5. 45; 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 46; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表26 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷 总烃; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3. 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007); 油气; 排放浓度≦25g/m3、排放口距地面高度不低于4m. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间 60dB(A) 夜间 50 dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运处置，不外排；洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排，因此本项目不需设置废水总量控制指标；废气无二氧化硫、氮氧化物产生，运营期大气污染物主要为非甲烷总烃，排放量为0.0757t/a。 因此，本项目主要污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，VOCs0.0757t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、汽油加工工艺流程及产污环节 油气 少量逸散 油气 呼吸作用 一次油气回收 加油车辆尾气 二次油气回收 卸油 油罐车 油罐 加油机 加油 加油车辆 少量逸散 油气 清罐油泥 加油机噪声 加油车辆噪声 图1 汽油加工工艺流程及产污环节图 工艺流程详述： （1）卸油过程 本项目成品油由汽车槽车（油罐车）运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。加油时车辆、操作人员均设置防静电装置，周围布置好消防设施，油罐车用导静电软管连接埋地储罐卸油阀门，采用分品种独立卸油方式，配备快速接头和卸油软管，利用位差，油料自流到地下储罐中。由于汽油挥发性较强，本项目安装卸油油气回收系统，即一次油气回收系统，对汽油在卸油过程中产生的油气进行回收。 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 油气回收装置避免了空气进入罐车罐体，同时也避免了储罐内油气通过呼吸阀进入空气，减少了油气外溢进入大气中，即保护了环境又减少了油品损失，形成油气循环系统。卸油完毕后由卸油人员检查罐车，打好铅封，送罐车出站。在卸油期间暂停营业，雷电期间停止卸油、加油作业。一次油气回收系统工艺流程图见下图。 图2 一次油气回收系统工艺流程图 （2）储油工艺 油品在储存罐中常压储存，设置4个20m3埋地卧式钢制油罐，并考虑油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理。卸油管向下伸至罐内距罐底 0.20m处，并设置四根通气管，高度为4.5m，每根通气管口安装阻火器。 （3）加油工艺 加油站的加油机均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油枪给车辆加注汽油时，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0-1.2之间的要求，将加油过程中车辆油箱内挥发的油气收集到汽油罐内，从而实现加油过程的油气回收（二次油气回收）。二次油气回收系统工艺流程见图3。 图3 二次油气回收系统工艺流程图 2、柴油加油工艺流程及产污环节 卸车损耗 油气 油气 加油损耗 油气 加油车辆尾气 卸油 油罐车 呼吸作用 油罐 加油 加油机 加油车辆 清罐油泥 加油机噪声 加油车辆噪声 图4 柴油加工工艺流程及产污环节图 工艺流程详述： （1）卸油过程：油罐车将柴油运至场地内，通过密闭卸油点把柴油卸至埋地卧式油罐内。在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车与地下油罐内产生压力差，卸油过程中地下油罐内产生的油气通过放空管排放。 （2）加油过程：加油机通过加油枪给车辆油箱加油，油通过潜泵从埋地油罐内输送至加油机，通过计量器进行计量后加入到车辆油箱内。加油车辆油箱随着柴油的注入，车辆油罐内产生的微量油雾逸散至大气中。 由于柴油沸点较高，挥发量较小，油气产生量极少，故目前国家并未要求柴油装配油气回收装置。

主要污染工序： 一、施工期 项目已于2015年投入运营，为补办环评手续。因此，本次环评不再对项目施工期进行环境影响分析。 二、营运期 本项目营运期产污环节如下。 表27 运营期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 职工及顾客生活污水; COD、SS、NH3-N、TP等; 化粪池处理后定期清运. 洗车废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类等; 隔油沉淀池处理后，循环使用，不外排. 废气; 油罐车卸油、汽车加油过程、储油过程产生的油气; 非甲烷总烃; 加油油气回收装置+卸油油气回收装置. 噪声; 加油机油泵、进出车辆; 噪声; 基础减振、距离衰减、加强管理. 固废; 职工及顾客生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集定期交由环卫部门清运处置. 油罐清理; 油罐清洗废水和罐底油泥; 暂存于危废暂存间，及时委托有相应危废资质的单位进行清运处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐车卸油 | 非甲烷总烃 | 0.134t/a | 0.0257t/a |
|  | 汽车加油 | 非甲烷总烃 | 0.1973t/a | 0.0403t/a |
|  | 油罐储油 | 非甲烷总烃 | 0.0097t/a | 0.0097t/a |
| 水 污 染 物 | 职工和顾客生活污水 | 废水量 | 201.48m3/a | 0 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0604t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.0504t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.005t/a |  |
|  |  | TP | 3mg/L， 0.0006t/a |  |
|  | 洗车废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类等 | 438 t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 油罐定期清洗 | 罐底油泥 | 0.44t/5a | 0 |
|  | 职工和顾客生活垃圾 | 生活垃圾 | 1t/5a | 0 |
| 噪声 | 主要噪声设备为加油机油泵、进出车辆等，源强在60-80dB之间，经采取减振隔音、距离衰减、加强管理措施后，预测各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50 dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目属于成品油网络建设，目前已建设完成。根据现场环境的调查，本项目周围环境属于人工生态系统，项目周围无特殊要求的生态保护区。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已建成，经调查，项目施工期未发生过污染事故，未发生纠纷及投诉情况，因此不再对项目施工期进行环境影响分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目营运期产生的大气污染物主要为油罐车卸油、汽车加油过程、储油过程产生的油气及来往加油车辆汽车尾气。 1.1油罐车卸油废气 卸油损失（大呼吸损失）是指油罐卸油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。本项目油罐采用地埋卧式油罐，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中的损耗标准，汽油损耗率为0.20%，柴油损耗率为0.05%，根据企业提供资料，汽油年卸油量57t，柴油年卸油量40t，则汽油损耗量为0.114t/a，柴油损耗率0.02t/a。 为保证卸油过程中的油气回收，本加油站设置密闭卸油口，采取密闭卸油方式，其中汽油卸油时油气由罐车自带油气回收系统（收油效率按95%计）回收至油罐车中，只是在卸油结束时油管接头处和加油结束时油枪抽出时有少量残留油品无组织挥发，则汽油卸油油气经回收系统后，排放量为0.0057t/a，柴油无油气回收系统。因此，站内卸油油气排放总量为0.0257t/a。 1.2汽车加油过程废气 车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中的损耗标准，油品零售过程中汽油损耗量为总加油量的0.29%，柴油损耗量为总加油量的0.08%。本项目汽油的总加油量为57t/a，柴油的总加油量为40t/a，则加油过程汽油油气损耗量为0.1653t/a，柴油油气损耗量为0.032t/a。根据建设单位提供资料，项目汽油加油机设计使用有油气回收系统的加油机，回收效率按95%计，则汽油油气排放量为0.0083t/a，柴油加油机无油气回收系统，则加油作业时总油气排放总量为0.0403t/a。油气以非甲烷总烃计，该部分废气全部以无组织形式排放。 1.3储油过程 项目储油过程会产生储油损失，储油损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化；排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，为小呼吸损失。本项目油罐采用地埋卧式钢制油罐，属于隐蔽罐，根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），储油过程会产生0.01%的油气排放，经计算汽油油气损耗0.0057t/a，柴油油气损耗0.004t/a，则储油过程产生的油气总量为0.0097t/a。该部分油气从呼吸阀排放，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求，呼吸阀高度距地平面应不低于4m，本项目呼吸阀位于罩棚西侧，高度为4.5m。 项目产生的油气全部以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产排情况见下表： 表28 非甲烷总烃废气产排情况一览表 产污环节; 污染因子; 产生量; 采取措施及效率; 排放量. 油罐车卸油过程; 汽油; 非甲烷总烃; 0.114t/a; 油气回收装置（95%）; 0.0057t/a. 柴油; 非甲烷总烃; 0.02t/a; /; 0.02t/a. 汽车加油过程; 汽油; 非甲烷总烃; 0.1653t/a; 油气回收装置（95%）; 0.0083t/a. 柴油; 非甲烷总烃; 0.032t/a; /; 0.032t/a. 储油过程; 汽油; 非甲烷总烃; 0.0057t/a; /; 0.0057t/a. 柴油; 非甲烷总烃; 0.004t/a; /; 0.004t/a. 合计; 0.0757t/a. 由表28可知，项目运营过程中非甲烷总烃的排放量为0.0757t/a，最大排放速率为0.0086kg/h，评价将总厂区看成一个面源对废气进行厂界浓度预测。 1.4来往加油车辆汽车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOx 和THC、SO2。加油的车辆大部分处于怠速和停止状态，耗油量较少，所以尾气量少，浓度较低，属于间歇性排放，主要通过大气扩散排放。项目所在地地势开阔，通风条件较好，汽车尾气很容易扩散，所以对周围影响较小。 1.5大气环境影响预测 1.5.1评价因子和评价标准的筛选 本次评价使用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN模型对其进行预测。 项目评价因子和评价标准见下表。 表29 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一非甲烷总烃. 项目污染源参数选取见下表。 表30 无组织污染物排放参数选取 无组织源; 面源长度; 面源宽度; 面源排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 源强. 总厂区; 41m; 36m; 6m; 8760h; 正常; 非甲烷总烃. 0.0086kg/h. 估算模型参数见下表。 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -19.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. 1.5.2预测结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式AERSCREEN模型进行预测，主要污染源估算模型计算结果表见表32。无组织污染物排放最大地面质量浓度及占标率估算结果一览表见表33。 表32 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离; 无组织. 非甲烷总烃. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 1m; 0.006384; 0.32. 25m; 0.013805; 0.69. 28m; 0.014181; 0.71. 50m; 0.012595; 0.63. 75m; 0.010531; 0.53. 100 m; 0.009213; 0.46. 125m; 0.008233; 0.41. 150 m; 0.007504; 0.38. 175 m; 0.006901; 0.35. 200 m; 0.006429; 0.32. 225 m; 0.00599; 0.30. 250 m; 0.005586; 0.28. 275 m; 0.00522; 0.26. 300 m; 0.005005; 0.25. 325 m; 0.004796; 0.24. 350 m; 0.004597; 0.23. 375 m; 0.004412; 0.22. 400 m; 0.004239; 0.21. 425m; 0.004076; 0.20. 450m; 0.003921; 0.20. 475m; 0.003772; 0.19. 500m; 0.003632; 0.18. 最大落地浓度及占标率; 0.014181; 0.71. D10%最远距离/m; 28; 28. 表33 无组织污染物排放最大地面质量浓度及占标率估算结果一览表 污染源; 污染物名称; 距离（m）; 标准值（mg/m3）; 最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 厂界; 非甲烷总烃; 28; 2; 0.014181; 0.71. 由以上预测结果可知，本项目非甲烷总烃最大地面质量浓度占标率为Pmax=0.71%≤1%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作的分级判据，本项目大气评价等级为三级评价，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价。 项目排放污染物对周围环境影响较小，无组织非甲烷总烃四周厂界排放浓度值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中企业边界挥发性有机物排放建议值的要求。 1.5.3大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目无组织排放废气厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 1.5.4自行监测计划 项目自行监测计划见下表： 表34 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四周厂界; VOCs; 每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准要求. 油气回收系统; 密闭性、液阻、气液比; 每季度监测一次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求. 1.6 密闭性、液阻和气液比 新乡市凤泉区利民加油站委托河南奇峰检测技术有限公司于2020年9月7日对该加油站油气回收系统的液阻、密闭性、气液比进行了现场检测，检测结果合格（附件11），检测结果如下： 1.6.1密闭性 项目油气回收系统密闭性检测结果见表35。 表35 油气回收系统密闭性检测结果 油罐编号; 1; 2; 连通油罐回收气管回到罐体内. 汽油标号; 92#; 95#. 油罐容积（L）; 20000; 20000. 汽油容积（L）; 11900; 11100. 油气空间（L）; 8100; 8900. 总油气空间（L）; 17000. 初始压力（Pa）; 500. 1min之后的压力（Pa）; 499. 2min之后的压力（Pa）; 498. 3min之后的压力（Pa）; 498. 4min之后的压力（Pa）; 497. 5min之后的压力（Pa）; 497. 最小剩余压力（Pa）; 446. 是否达标; 达标. 根据表35可知，项目油气回收系统密闭性检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，密闭性检测结果达标。 1.6.2液阻 项目加油油气回收管线液阻检测结果见表36。 表36 加油站油气回收管线液阻检测结果 加油机编号; 汽油标号; 液阻压力（Pa）; 是否达标. 18.0L/min; 28.0L/min; 38.0L/min. 液阻最大压力限值（Pa）; 40; 90; 155; -. 1; 92#/95#; 5; 6; 15; 达标. 2; 92#; 27; 69; 113; 达标. 根据表36可知，项目加油油气回收管线液阻检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，液阻检测结果达标。 1.6.3气液比 项目加油油气回收管线液阻检测结果见表37。 表37 加油油气回收系统气液比检测结果 加油枪编号; 加油枪型号; 加油体积（L）; 回收油气体积（L）; 气液比; 气液比限值; 是否达标. 3-5; MAIDE; 15.38; 16.20; 1.05; 1.0~1.2; 达标. 3-6; SEMIGER; 16.24; 16.96; 1.04; 达标. 4-7; ZVA; 15.61; 16.48; 1.06; 达标. 4-8; SEMIGER; 15.34; 16.50; 1.08; 达标. 根据表37可知，项目加油油气回收系统气液比检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，气液比检测结果达标。 综上，新乡市凤泉区利民加油站油气回收系统的密闭性、液阻、气液比三项油气回收指标，检测结果符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关限值要求；加油站周围无组织排放的非甲烷总烃预测结果符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2 及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中企业边界挥发性有机物排放建议值的要求。 综上所述，项目废气治理措施可行，对周围环境影响不大。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水和洗车废水。 2.1.生活污水 项目用水主要为生活用水。项目职工共有9人，均不在站区内住宿，员工可在站区内就餐，使用电锅做饭。用水量按照60L/人天计算，则用水量约为0.54m3/d（197.1m3/a）；根据企业运营情况，每天接待顾客约30人，用水定额按5L/人，则客户生活用水量为0.15m3/d，则项目日用水量为0.69m3/d，污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.552m3/d（201.48m3/a），类比确定废水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L，则主要污染物产生量分别为COD0.0604t/a、SS0.0504t/a、氨氮0.005t/a、TP0.0006t/a，经化粪池处理后，化粪池出口废水污染物排放浓度分别为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L。项目生活污水经化粪池处理后定期清运处置，不外排。 2.2洗车废水 加油站平均每天洗车15辆，平均每辆车用水80L，则洗车废水用水量为1.2t/d，438 t/a。洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。 3、地下水环境影响分析 3.1地下水环境现状 根据项目区域地下水环境质量现状监测结果可知，地下水监测因子pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群等监测因子除陈堡村的总硬度和溶解性总固体存在超标现象外，其他监测因子监测值均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区域地下水环境质量较好。地下水现场监测数据（详见表18，表19）。 3.2区域水文地质资料 ①地质特征 根据项目区域资料可知，拟建场地地貌单元属第四系全新统冲洪积层（Q4a1+pl），主要岩性为粉质粘土。按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土自上而下划分为4个工程地质单元层，各单元层土质特征描述如下： 第1工程地质单元层：粉质粘土（Q4a1+pl） 黄褐色，软塑—可塑，切面稍有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应；标准贯入试验实测击数5-7击，层顶深度0.00m，层底深度10.50-11.00m，层厚10.50-11.00m，平均层厚10.75m，该层物理力学性质不均匀，承载力较低，中等压缩性，工程性质一般的土。 第2工程地质单元层：粉质粘土（Q4a1+pl） 灰白色，硬塑，局部夹高岭土，切面稍有光泽，韧性中等，干强度较高，无摇振反应；标准贯入试验实测击数14-18击，层顶深度10.50-11.00m，层底深度14.50-15.00m，层厚4.00m，平均层厚4.00m，该层物理力学性质较均匀，承载力较高，中等压缩性，工程性质较好的土。 第3工程地质单元层：粉土（Q4a1+pl） 灰褐色—灰白色，硬塑，含黑色氧化物及高岭土，夹大量中粗砂，局部相变为泥沙胶结物，结构较致密，中粗砂含量不均匀，切面无光泽，韧性中等，干强度较高，无摇振反应；标准贯入试验实测击数16-25击，层顶深度14.50-15.00m，层底深度22.30-23.50m，层厚7.80—8.50m，平均层厚8.15m，该层物理力学性质较均匀，承载力较高，中等压缩性，工程性质较好的土。 第4工程地质单元层：粉质粘土（Q4a1+pl） 灰白色，硬塑，局部夹高岭土，切面稍有光泽，韧性中等，干强度较高，无摇振反应；标准贯入试验实测击数18-24击，层顶深度22.30-23.50m，该层未揭穿，最大揭露厚度9.70m，该层物理力学性质较均匀，承载力较高，中等压缩性，工程性质较好的土。 ②地下水补给、径流 场区内地下水属松散岩类孔隙水，其补给来源以大气降水和地表水体渗入补给为主，以垂直蒸发和侧向径流为主要排泄途径，动态变化受季节性降水控制。 3.3地下水评价等级判别 地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于V社会事业与服务业 182.加油加气站，本项目为加油站建设项目，属于II类项目。 建设项目场地的地下水环境敏感程度：经查阅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办（2007）125号文）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2013）107号文）及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办（2016）23号文），项目所在区域不存在集中式饮用水源地及保护区。距离本项目最近的新乡市乡镇饮用水源为厂址北7200m处的孟庄镇孟庄村地下饮用水一级保护区，本项目不在其保护区内。因此项目厂址属于不敏感区。 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级，具体划分情况见表38。 表38 地下水环境评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 3.4评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境现状调查评价范围参照表，三级评价的调查评价面积≤6km2，本次评价取6km2。根据实地调查，本项目所在区域地下水流向为由西南向东北。 3.5预测时段 根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。本次评价预测时段选取污染发生后100d、1000d。 3.6情景设置 ①正常工况 正常状况下，企业在严格采取防渗措施下，油罐不会发生渗漏而进入地下水环境，不会对地下水环境构成威胁，参考地下水导则相关要求，正常工况情景不展开预测工作。 ②非正常工况 非正常状况通常为工艺设备、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。对于企业而言，主要考虑地下储罐等非可视部位因腐蚀或硬化面破损等原因发生小面积渗漏时，少量汽油通过漏点，逐步渗入包气带并可能进入地下水。 本次预测将污染物进入地下水中的过程不考虑包气带吸附性、持水性的情况，废水污染物直接进入含水层，持续对地下水环境产生影响的情景。 3.7预测因子及预测源强 ①预测因子 根据项目工程分析，本次地下水预测选取石油类作为预测因子。按最不利原则，假定储油罐出现裂缝导致油品泄漏进行预测。由于柴油较汽油密度大，因此本次评价石油类源强取纯柴油油品浓度最大值进行预测。 ②预测源强 建设项目主要泄漏物质为液态汽（柴）油，其泄漏量按下式计算： 式中：Q——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64； A——裂口面积，m2； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa； g——重力加速度； h——裂口之上液位高度。 管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.004m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。柴油的密度为850kg/m3。 根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为7.86kg/s。泄露应急堵漏时间为10min，则汽（柴）油泄露量为4.716t。 按泄漏量进入地下潜水的公式计算： Q=A×K×T A：油罐区泄漏面积，117m2； K：防渗层垂向渗透系数，≤1×10-7cm/s； T：污染物处理时间，2h。 由此计算得到泄漏进入地下水的汽（柴）油量为0.0008m3，平均密度为850kg/m3，则进入地下水的污染物量为0.68kg。 3.8预测模型及参数确定 ①预测模型 本项目采用地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测及评价，预测模型如下: 式中：x —距注入点的距离，m； t —时间，d； C (x ,t )—t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L； m —注入的示踪剂质量，kg； w —横截面面积，按照罐区在45°斜面上的投影面积计，为82.73m2； u —水流速度，m/d； n —有效孔隙度，根据经验值取0.55，无量纲； L D —纵向弥散系数，m2/d； π —圆周率。 ②参数确定 a.纵向弥散系数 根据不同土壤纵向弥散系数的测定（一维土柱水动力弥散试验），可知不同类土壤的纵向弥散系数，详见表39。 表39 各类土质纵向弥散系数经验值 土壤类型; 砂土; 粉质粘土; 粉质粉土; 粘土; 灰岩. 弥散系数（cm2·s-1）; 1.46×104; 1.71×10-2; 8.46×10-2; 2.31×10-4; 1.65×104. 项目建设区域土质类型主要以粉质粘土为主，土质均匀，确定项目所在区域弥散系数为1.71×10-2cm2/s（0.148m2/d）。 b.地下水流速 地下水流速可以利用水力坡度及渗透系数求出，具体计算公式为： 式中：U—地下水实际流速，m/d； K—渗透系数，m/d；根据经验值取1m/d； I—水力坡度；1/2500。 n—孔隙度；0.55。 根据地下水流速计算模型及水力坡度、渗透系数，可计算出，建设项目所在区域地下水流速为7.273×10-4m/d。 3.9预测结果 根据预测模型，预测不同时段地下水环境影响，在非正常情况下发生泄漏，根据预测结果泄露100d后，预测的最大值为7.60×103mg/l，石油类最远影响到地下水下游23m处，该位置浓度贡献值为1.058362mg/L；泄露1000d后，预测的最大值为2.403×103mg/l，石油类最远影响到地下水下游71m处，该位置浓度贡献值为0.573mg/L。因此非正常情况下，项目会对区域地下水产生一定的影响。根据工程区域资料，工程区域以粉质粘土为主。土壤质地一般在重壤以上，通透性不强，不利于污染物下渗。同时，通过土壤的阻隔、吸附作用后，评价认为本次工程对地下水环境影响较小。 3.10地下水污染防治措施 根据上述预测结果，在风险事故状况下，项目对地下水水质会产生一定的影响，因此地下水的污染防控措施及跟踪监测和管理就显得尤为重要。针对物料、废水、固废的产生、输送和储存过程，采取合理有效的措施防止污染物对地下水的污染。按照“源头控制、分区防控”原则制定地下水污染防治措施与对策，可有效减轻、及时避免项目非正常状况等对区域地下水的影响。具体措施如下： 3.10.1 污染源头控制措施 管道、设备均应符合国标及工艺技术要求，并加强设备的日常维护和管理，防止污染物跑、冒、滴、漏现象发生；储罐区应严格按照要求做好防渗处理，避免出现裂纹而导致物料、废水下渗污染地下水。 3.10.2分区防治措施 根据分区防治的原则对储罐区、危废暂存间、装置区等区域进行分区防渗。 ①重点防渗区： 油罐区：工程油罐区事故风险发生概率较高，物料一旦泄露对周围环境包括地下水影响较大。由于油品储罐为地下布置，评价要求油罐周边采取高密度聚乙烯膜防渗层，膜上膜下设置长丝无纺土工布作为保护层，膜厚度不小于1.5mm，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区： 加油区：加油装置中存在的油品等可能会因操作不当引起泄漏，评价要求加油装置区地面采用水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构形式，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 危废暂存间、洗车区：评价要求防渗层采用水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不宜小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区 站房、配电室及其他区域等属于简单防渗区，评价要求进行地面硬化。 3.11 地下水污染监控 本加油站不属于地下水饮用水源保护区和补给径流区，可设一个地下水监测井，地下水监测井尽量设置在加油站内。且地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10 年内地下水位变幅，考滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。 地下水监测指标及频率： a、定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b、定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1 次，具体监测指标见下表。 表40 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 3.12 应急响应 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 项目建设应严格按照相关规定设计、施工，完善地下水日常监测和应急措施。项目在采取并落实环评中所提的相关污染防控措施后，营运期不会对地下水造成明显影响。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目相关场地已采取了有效的防渗措施，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，项目废水污染物排放对地下水的潜在影响及威胁较小。 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均需进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制站区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 综上所述，从地下水环境保护角度看，本项目的地下水环境影响是可以接受的。 4、噪声对环境的影响分析 工程噪声主要包括加油机油泵等设备噪声，噪声源强为70~80 dB(A)；进出车辆交通噪声，噪声源强约为60~75 dB(A)。 为降低其噪声对周围环境的影响。评价建议工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，加油站对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值；加强设备的使用和日常维护管理，使设备处于良好的运转状态，定期检修，及时更换，避免因设备运转不正常导致的噪声值增加。 工程高噪声设备降噪措施及效果详见表41。 表41 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 措施; 产生源强 dB（A）; 排放源强 dB（A）. 1; 加油机; 隔声、减振; 80; 60. 2; 交通噪声; 减速慢行，绿化吸声，距离衰减; 60~75; 50~65. 本项目夜间生产，因此，环评针对全天噪声对周围声环境的影响进行分析。 （1）预测模式 ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0：距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0：测定声源时距离，m； r：衰减距离，m； ②噪声叠加计算模式 式中：L：噪声叠加后噪声值dB(A)； Li：第i个噪声值，dB(A)； ③计算结果 按上述预测模式，项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见下表。 表42 设备噪声声级值及其贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 2类. 1#; 东厂界; 52.8; 42.7; 昼间60dB；夜间50dB. 2#; 南厂界; 58.5; 48.6. 3#; 西厂界; 50.6; 42.5. 4#; 北厂界; 49.7; 39.8. 从上表预测结果可以看出，本项目投产运行后，在采取噪声防治措施下，项目营运期各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，厂界噪声能做到达标排放。 由上述可知，本项目噪声对声周围环境影响较小。 5、固体废物对环境的影响分析 本项目固体废物主要为员工办公及生活垃圾、储油罐产生的油泥及清罐废水。 - 员工办公及生活垃圾：本项目员工9人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，垃圾产生量为1.643t/a；加油站顾客按30人/d，生活垃圾按0.1kg/（d·人），垃圾产生量为1.095t/a，则项目的生活垃圾产生量为2.738t/a。加油站内设置垃圾箱，收集交由环卫部门处置。 - （2）储油罐产生的油泥及清罐废水 ①危险废物产生情况 根据企业运营情况，储油罐每五年清理一次，清理过程中会产生油泥及清洗废水，经类比同类项目，柴油油罐清掏油泥产生量200kg/罐左右，本项目共设置2 座柴油罐，则柴油油泥产生量为400kg/次，汽油油罐油泥产生量20kg/罐，项目共设置2 座汽油罐，则汽油油泥产生量为40kg/次，则项目汽油、柴油油罐清掏产生的油泥量为0.44t/5a（约0.088t/a）。油罐清洗废水每个罐产生量为0.25t，清洗废水产生量为1t/5a（0.2t/a），油泥及清罐废水属于危险废物，废物类别HW08，评价建议项目罐底油泥及清洗废水交由专业单位清掏清洗，集中收集后暂存于危废暂存间，及时交由有危险废物处置资质的单位进行处理。 表43 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 危险特性; 防治措施. 1; 罐底油泥; HW08; 900-249-08; 0.44t/5a; 油罐清掏工序; 固态; 毒性、易燃性; 暂存于危废暂存间，及时交由有危险废物处置资质的单位进行处理. 2; 清罐废水; HW08; 900-249-08; 1t/5a; 油罐清洗工序; 液态; 毒性. 项目产生的危险废物应收集后妥善处理，不得外排；危险废物要放入符合标准的收集桶内，加上标签，收集桶应放入采取“四防”措施的危废暂存间内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 本项目危废暂存间面积不小于5m2，且设立明显的警示标志。在暂存间储存时，企业须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称；危废暂存间须有专人管理，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本项目油罐清洗废水及罐底油泥在危废暂存间临时贮存后，最终交由有资质的单位收集处理，不外排。 ②根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单，评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： 贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理 b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后外可以妥善处理，对周边环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 （1）项目类别 项目属于“四十、社会事业与服务业”中124项中的“加油加气站”。本项目为加油站项目，土壤环境影响类型为污染影响性；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别知，项目属于“社会事业与服务业”中“高尔夫球场；加油站；赛车场”，评价类别为III 类。 （2）占地类型 根据环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地为1476平方米，占地规模属于小型。 （3）项目所在地周边的土壤环境敏感程度 根据环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见下表。 表44 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目北侧现状为苗圃地，西侧及西北侧均为闲置厂房，西南侧为阳光电源厂，南侧为新秀路，隔路30m为盛达科技，东南侧为维修店及超市，东侧为一闲置厂房，东北侧为林地。建设项目土壤环境敏感程度为不敏感。 （4）土壤评价等级 - 项目土壤环境影响评价等级判定表见表45。 评价工作等级 占地规模 表45 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目类别为III 类。土壤环境不敏感，占地面积属于小型。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目不需要开展土壤环境评价工作。 （5）土壤环境影响分析及污染防治措施 根据项目污染物排放特点，项目投运后废水主要为职工生活污水和洗车废水。生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排。洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。正常工况下，本项目运营期内没有厂区废水经过地面漫流进入土壤的途径。非正常工况期，项目投运后对土壤的影响途径为垂直入渗。加油站对土壤的主要影响是储油罐，储油罐泄漏或渗漏对土壤的污染较为严重，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。 本项目厂区做好分区防渗工作，生产区及辅助工程的地面均按照相关规范进行硬化。加油站油罐采用埋地卧式钢制罐+防渗池，卧式油罐具有良好的防腐性能，储罐区设置防渗罐池，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑而成，防渗厚度为30cm，防渗罐池内均由砂石填实，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区的防渗罐池内，能保证所容危险物仅在防渗池内流动，不会马上溢出外界污染环境；同时油罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生峰鸣警报，保证在第一时间停止使用并及时修补。项目可以有效避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤的污染。 因此，在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。对周围土壤环境影响较小。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目存在环境风险的设施主要为汽油、柴油储存区、油品装卸区；产生的风险物质主要是汽油、柴油；风险类型主要为汽油和柴油泄漏，以及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。 7.1风险调查 本项目涉及危险物质有汽油和柴油，其理化性质及危害详见表46。 表46 汽油理化性质及危害 中文名：汽油; 危险品类别：低闪点易燃液体. 主要成分：C4—C12脂肪烃和环烷烃; 性状：无色或淡黄色易挥发液体. 熔点（℃）：＜-50; 相对密度（水=1）0.7—0.79; 沸点（℃）：40—200. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪烃. 燃烧性：极易燃烧; 闪点（℃）：＜-18. 引燃温度（℃）：（415—530）; 爆炸极限（V%）：（1.58—6.48）. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方。. 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O; 禁忌物：强氧化剂. 最高允许浓度（mg/m3）：300; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害：急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有 头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎。 并可引起肝、肾损害。 慢性中毒神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱，周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病。. 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 呼吸系统防护 高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具。. 眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护穿防静电工作服。 手防护戴耐油手套。. 储运：存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。. 表47 柴油理化性质及危害 中文名：柴油; 危险品类别：低闪点易燃液体. 主要成分：C15—C23脂肪烃和环烷烃; 性状：无色或淡黄色易挥发液体. 凝点：10#不高于10；5＃不高于5；0＃不高于0；-10＃不高于-10；-20＃不高于-20；-35＃不高于-35；-50＃不高于-50. 熔点（℃）：＜-50; 相对密度（水=1）0.81—0.85; 沸点（℃）：200—365. 溶解性：不溶于水，易溶于有机溶剂. 燃烧性：极易燃烧; 闪点（℃）： 10#、5＃、0＃、-10＃、-20＃不低于55℃；-35＃、-50＃不低于45℃. 引燃温度（℃）：（350—380）; 爆炸极限（V%）：（1.5—6.5）. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方。. 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O; 禁忌物：强氧化剂. 最高允许浓度（mg/m3）：300; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害：急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有 头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎。 并可引起肝、肾损害。 慢性中毒神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱，周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病。. 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 呼吸系统防护 高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具。. 眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护穿防静电工作服。 手防护戴耐油手套。. 储运：存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速且有接地装置，防止静电积聚。. 7.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn－每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及危险物质主要为柴油、汽油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量，本项目危险物质一次最大储存量与临界量对比情况见下表。 表48 项目危险物质一次最大储存量与临界量对比表 单位：t 风险源; 危化品名称; 最大储存量; 临界量; Q值. 汽油储罐; 汽油; 27; 2500; 0.0108. 柴油储罐; 柴油; 30.6; 2500; 0.0122. 合计; -; -; -; 0.023. # 由表44可见，Q=q1/Q1+q2/Q2=0.023＜1，本项目风险物质实际储存量与临界储存量比值Q<1。因此确定该项目环境风险潜势为I。 评价工作等级划分见表49。 表49 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作等级划分可知，项目风险评价工作等级判定为简单分析。 7.3环境敏感目标 项目周边500m范围环境敏感目标见下表。 表50 周边500m范围环境敏感目标一览表 序号; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 1; 蓝天幼儿园; 西; 246. 2; 东郭社区; 西南; 427. 3; 西马坊村; 东南; 449. 7.4环境风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》GB（13690-2009），汽油属于第三类“易燃液体”中的“低闪点液体”。按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。 加油站发生的最大危害事故是罐体破裂。当罐体因破损导致事故放空时，其对环境的影响应予重视，这是因为事故发生时，汽柴油泄漏可能诱发火灾或爆炸，不仅使地表植被遭到破坏，同时还会威胁附近居民的人身财产安全，对周围环境造成一定影响。 （一）贮运系统风险识别 油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 （二）卸油、发油过程风险识别 ①油罐漫溢：卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 ②油品滴漏：卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 ③静电起火：由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 ④操作过程遇明火：在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 ⑤在进行油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 7.5环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A规定，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，项目环境风险简单分析内容见下表。 表51 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新乡市凤泉区利民加油站建设项目. 建设地点; 河南省; 新乡市; 凤泉区; /; /. 地理坐标; 经度; 113.83307397; 纬度; 35.35993288. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：汽油、柴油；分布：罐区、加油区. 环境影响途径及危害后果; - 火灾、爆炸 汽油、柴油具有易燃易爆的特点，出现泄漏后遇到火源，将会立刻引发火灾事故；如果汽油、柴油泄漏后产生蒸汽与点火源延迟点火，即可能发生爆炸危险。 ② 储罐泄漏 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故泄漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其泄漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地表水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种泄漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗通过土壤层间接补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，对地下水还是会造成一定的影响，同时地下水的自净降解是一个长期的过程，需几十年甚至上百年的时间。. 风险防范措施要求; ①防火安全间距：项目应遵循《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版）（GB50156-2012）的防火距离规定和有关消防部门的规范要求，并在运营中采取严格的防火防爆措施，即使项目一旦发生火灾爆炸事故时，也可确保周围环境保护目标处在火灾爆炸影响范围之外。 ②消防通道与耐火等级：消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。 ③消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 ④安全生产管理制度：制定严格的防火、防爆制度。设立必要的消防队伍，定期对生产人员进行消防等安全教育，加强加油站生产及安全方面的管理，增强安全生产保障。 ⑤防爆：电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 ⑥防雷：项目应以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 ⑦维修与抢险：配备较好的设备和相应的抢险设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 ⑧操作运行：运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。 ⑨应急措施：一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，并立即向社会求援。. 填表说明; 本项目最大可信事故为汽油泄漏，进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。企业须严格落实各项风险防范措施，从而使工程环境风险降低到最低程度。. 7.6事故影响分析 7.6.1环境空气的污染 总碳氢化物中的稀烃是引起光化学烟雾的重要因素。挥发烃的排放只能造成局部的轻微污染，污染面积较小，一般不会出现光化学烟雾污染现象。项目排放的烃类有害物质经过周围大气扩散及建筑物遮挡后，其浓度得到明显降低，对环境空气影响较小。 环评要求加油站建立严格的操作规程，提高加油、加气工人操作水平，及时检修设备阀门、输油管、加油枪、输气管、加气枪等，防止成品油、气的跑、冒、滴、漏。 7.6.2加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油库的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡。 根据项目的当地实际情况，由于防火工作落实的较好，多年未发生加油站爆炸或着火事故，但是这种危险仍然存在，经营者应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾及爆炸。 7.7风险防范措施及事故应急预案 针对本项目的风险事故成因，环评要求采取以下防范措施及应急预案。 7.7.1风险防范措施 （1）严格遵守加油站的设计安全规范与国家已有标准进行设计； （2）要加强监测，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理； （3）设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备； （4）设置油品泄漏检测报警装置、可燃气体浓度检测报警器； （5）设置防火、防爆等事故处理系统，应急救援设施； （6）加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； （7）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （8）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （9）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求，总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； （10）土建结构设计单位在进行结构设计时，要采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； （11）设置油源紧急切断装置，一旦有事故发生，紧急切断油源，并立即启动应急预案，使事故带来的环境影响降低到最低程度； （12）设置室外消火栓，防范加油站周围的火灾事故，并在设备周围设置固定的安全防护栏，防止人员随意进入，损坏设备，造成事故； （13）按规范要求配置足够的灭火器材，要加强维护保养，确保完整好用； （14）站区内应设置醒目的“严禁烟火”、“安全操作”等安全标志。 7.7.2事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。评价要求：项目应按要求编制《环境风险突发事故应急预案》。 表52 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙原料和产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 作业区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 加油站：由加油站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由加油站内专人负责——负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类及 应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 作业区和储存区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离 组织计划医疗救护 与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育 信息发布; 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 7.7.3发生事故后应采取的环保措施 一旦发生事故，泄露的燃油应及时设置围挡进行拦截并及时收集，防止燃油泄漏范围增大污染土壤及地表水。 一旦发生爆炸、火灾、泄漏事故后，灭火使用的干粉灭火器产生的干粉、灭火毯、灭火砂因混有燃油，应作为危险废物处理，此外若因燃油泄漏进入土壤造成土壤污染，受污染的土壤也应清理后作为危险废物处理，以上危险废物均送有资质的单位处理。 7.8分析结论 项目营运期存在着泄漏、火灾爆炸风险，企业应严格按照有关规定、采取相应的风险防范措施、建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，在认真落实相关风险管理措施的情况下，能够将环境风险控制在可控范围内。 8、总量控制分析 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运处置，不外排；洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排，因此本项目不需设置废水总量控制指标；废气无二氧化硫、氮氧化物产生，运营期大气污染物主要为非甲烷总烃，排放量为0.0757t/a，即本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总量控制指标为0.0757t/a。 因此，本项目主要污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，VOCs0.0757t/a。 9、环保及安全措施投资估算 本项目总投资为25万元，其中环保投资为10.05万元，占总投资的40.2%。环保投资估算表见下表53。 表53 本项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 储罐卸油、加油机加油挥发油气; 非甲烷总烃; 加油油气回收系统+卸油油气回收系统; 4. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP; 化粪池处理后定期清运; 0.2. 洗车废水; COD、NH3-N、SS、TP、石油类; 经隔油沉淀池处理后循环使用; 0.6. 噪声; 加油机、车辆; 噪声; 站内设备采用基础减震，距离衰减、加强管理; 0.2. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门处置; 0.05. 储油罐; 罐底油泥、清罐废水; 暂存于危废暂存间，及时委托有危废处理资质的单位清运处理; 1.5. 风险管理; 输油管线外表面防渗防腐处理；营业区地面硬化；液位监控仪、泄露报警仪、干粉灭火器、消防沙箱等消防器材; 3.5. 合计; 10.05. 10、环保验收 本项目环保验收内容见表54。 表54 环保验收一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 验收内容. 废气; 储罐卸油、加油机加油挥发油气; 非甲烷总烃; 加油油气回收系统+卸油油气回收系统; 2套加油油气回收系统+1套卸油油气回收系统. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP; 化粪池处理后定期清运; 1座4m3的化粪池. 洗车废水; COD、NH3-N、SS、TP、石油类; 经隔油沉淀池处理后循环使用; 隔油沉淀池1座. 噪声; 加油机、车辆; 噪声; 站内设备采用基础减震，距离衰减、加强管理; 基础减震. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门处置; 垃圾桶若干. 储油罐; 罐底油泥; 暂存于危废暂存间，及时委托有危废处理资质的单位清运处理; 危废暂存间1座. 风险管理; 输油管线外表面防渗防腐处理；营业区地面硬化；液位监控仪、泄露报警仪、干粉灭火器、消防沙箱等消防器材; 防渗防腐处理；营业区地面硬化；液位监控仪、泄露报警仪、干粉灭火器、消防沙箱等消防器材.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐卸油、加油机加油挥发油气 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收+加油油气回收 | 达标排放 |
| 水 污 染 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP | 化粪池处理后定期清运 | 合理处置 |
|  | 洗车废水 | COD、NH3-N、SS、TP、石油类 | 经隔油沉淀池处理后循环使用 | 综合利用，合理处置 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 储油罐 | 罐底油泥、清罐废水 | 暂存于危废暂存间，及时委托有危废处理资质的单位清运处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为加油机油泵等设备运行时产生的噪声及进出车辆噪声。经采取基础减震、加强管理、距离衰减等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此本项目在生产过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目周围生态环境类型为人工生态系统。该项目运营期对周围生态环境造成的影响较小。 |  |  |  |

结论与建议

1、评价结论 1.1产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策。本项目已经新乡市凤泉区发展和改革委员会同意备案，项目代码为：2020-410704-52-03-095293。 1.2 选址合理性 新乡市凤泉区利民加油站建设项目位于新乡市凤泉区大块镇东郭村新秀路402号。根据企业提供的集体土地建设用地使用证可知，该项目土地类别为工业用地，土地用途为建加油站；根据凤泉区土地利用总体规划（2010-2020）规划图可知，项目所占土地为建设用地，因此项目用地符合国家土地政策和用地规划要求。 项目站区内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的距离和站内设施的距离分别能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年局部修订版）关于站内汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距和站内设备的防火间距的要求。 综上所述，项目选址可行。 1.3环境影响分析 （1）废气 项目营运期产生的大气污染物主要为油罐车卸油、汽车加油过程、储油过程产生的油气及来往车辆汽车尾气。 卸油、加油和储存过程产生的非甲烷总烃：本项目针对汽油设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）和加油油气回收系统（二次油气回收系统）。油气回收系统回收率95%。根据估算结果，非甲烷总烃最大落地浓度为0.014181mg/m3，最大占标率为0.71%，距离污染源强28m，本项目非甲烷总烃无组织排放四周厂界浓度值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中企业边界挥发性有机物排放建议值的要求。 加油的车辆大部分处于怠速和停止状态，耗油量较少，所以尾气量少，浓度较低，属于间歇性排放，主要通过大气扩散排放。项目所在地地势开阔，通风条件较好，汽车尾气很容易扩散，所以对周围影响较小。因此，站内加油车辆产生的汽车尾气不会对周围环境造成明显影响。 （2）废水 项目废水主要为职工和顾客产生的生活污水以及洗车废水。项目产生的生活污水经化粪池处理后，定期清运处置，不外排；洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。沉淀池污泥定期清掏清运至垃圾填埋场卫生填埋。 （3）噪声 本项目噪声源主要为加油机油泵等设备运行时产生的噪声及进出车辆噪声。经采取基础减震、加强管理、距离衰减措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此本项目在生产过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固废 项目产生的固废主要包括职工及顾客生活垃圾、清掏油泥和清罐废水。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一处理；清掏罐底油泥及清罐废水暂存于危废暂存间，及时交由有资质的单位清运处置。 （5）环境风险 本项目环境风险主要是油品泄漏及泄漏产生的爆炸事故。针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，严格按照防范措施和应急预案执行，在管理及运行过程中认真落实措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后运营，上述风险事故隐患可降至可接受水平。 1.4、总量控制 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运处置，不外排；洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排，本项目不需设置废水总量控制指标；项目废气无二氧化硫、氮氧化物产生，运营期大气污染物主要为非甲烷总烃，排放量为0.0757t/a，即本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总量控制指标为0.0757t/a。 因此，本项目主要污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，VOCs0.0757t/a。 2、建议 2.1、加强加油站内部管理，成立环境管理机构，负责全站区的环境管理工作，保证环保装置正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督和检验； 2.2、及时检查各阀门是否泄漏，并采取更换措施，保证运行安全，设备完好，防火防爆； 2.3、加强职工环保教育，指定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 3、环评总结论 综上所述，新乡市凤泉区利民加油站建设项目符合国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；项目采取的污染防治及风险防范措施有效、可行，污染物均能达标排放，风险水平可接受，项目建设对区域环境质量影响较小，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保措施和风险防范措施后，从环保角度分析，项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目在凤泉区土地利用总体规划图中的位置 附图5 项目周围环境实景照片 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 集体土地建设用地使用证 附件4 油罐防渗改造竣工备案表 附件5 应急预案备案 附件6 成品油零售经营批准证书 附件7 危险化学品经营许可证 附件8 处罚决定书及缴款凭证 附件9 营业执照 附件10 法人身份证 附件11 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。